- 附件

- 贵州省智能煤矿评定办法（2024版）

第一条 为加快贵州省煤矿智能化建设，提高煤矿安全生产水平，规范智能煤矿建设及评定管理工作，根据国家发改委等八部委《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》（发改能源〔2020〕283号）文件精神和《贵州省人民政府关于印发贵州省推动煤炭产业结构战略性调整实施方案的通知》（黔府发〔2022〕16号）具体要求，结合贵州省实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于贵州省境内智能煤矿（井工、露天）、智能化选煤厂的评定工作。

第三条 各煤炭企业依据自身实际，编制智能煤矿建设方案（内容应包括煤矿概况、智能化建设基础、建设目标和任务、关键技术与装备、计划安排和资金投入等），按统一规划、统筹推进的原则，开展智能煤矿建设工作。

第四条 完成智能煤矿建设的企业，可根据建设情况，自愿申报高级、中级或者初级智能煤矿的评定。

（一）智能煤矿（井工）

应至少在一个采区进行评定。

高级智能煤矿应评定信息基础设施、综合管控平台、地质保障、生产、辅助生产、安全管理、生产经营管理等智能化系统。其中生产智能化系统评定应覆盖1个采煤工作面、2个及以上掘进工作面，其余系统评定应至少覆盖一个采区。

中级智能煤矿应评定信息基础设施、综合管控平台、地质保障、生产、辅助生产、安全管理、生产经营管理等智能化系统。其中生产智能化系统评定应覆盖1个采煤工作面、1个掘进工作面，其余系统评定应至少覆盖一个采区。

初级智能煤矿应评定信息基础设施、综合管控平台、地质保障、生产、辅助生产、安全管理、生产经营管理等智能化系统。其中生产智能化系统评定应覆盖1个采煤工作面或1个掘进工作面，辅助生产系统至少评定一个采区的通风子系统、瓦斯抽采子系统、压风（制氮）子系统、排水子系统、主运输子系统、供配电子系统，其余系统评定应至少覆盖一个采区。

（二）智能煤矿（露天）

应在全矿境界范围内进行评定。

结合开采工艺评定信息基础设施、综合管控平台、矿山设计、智能穿爆、矿山工程、辅助生产、生产经营管理等智能化系统。

（三）智能化选煤厂

- 应在厂区范围内进行评定。

- 参照《智能化示范煤矿验收管理办法（试行）》（国能发煤炭规〔2021〕69号）进行评定。

（四）贵州省智能煤矿评定评分表

高级智能煤矿（井工）评定评分表见附录1、中级智能煤矿（井工）评定评分表见附录2、初级智能煤矿（井工）评定评分表见附录3、高级智能煤矿（露天）评定评分表见附录4、中级智能煤矿（露天）评定评分表见附录5、初级智能煤矿（露天）评定评分表见附录6。

（五）贵州省智能煤矿评定标准

- 煤矿企业应满足评定必备条件。智能煤矿（井工）建设项目分部工程、子分部工程考核评分均在60分及以上，单位工程综合评分（生产工艺不涉及的系统按80分计入）达到80分及以上；智能煤矿（露天）建设项目单位工程综合评分达到80分及以上；智能化选煤厂参照《智能化示范煤矿验收管理办法（试行）》（国能发煤炭规〔2021〕69号）进行评定。

（六）数据交换要求

现场评定合格的煤矿应将数据上传贵州能源云平台。

第五条 本办法的解释权归属贵州省能源局，自印发之日起实行，其内容依据国家政策、行业标准适时调整。

附录1贵州省高级智能煤矿（井工）评定评分表          - 5 -

附录2贵州省中级智能煤矿（井工）评定评分表	- 42 -

附录3贵州省初级智能煤矿（井工）评定评分表	- 77 -

附录4贵州省高级智能煤矿（露天）评定评分表	- 106 -

附录5贵州省中级智能煤矿（露天）评定评分表	- 117 -

附录6贵州省初级智能煤矿（露天）评定评分表	- 126 -

- 附录1 贵州省高级智能煤矿（井工）评定评分表

| 高级智能煤矿（井工）评定评分总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤矿名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评定时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 必备条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查情况 |  |  |  |  |  |
| 1.生产煤矿采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效；联合试运转及建设煤矿应具有采矿许可证、开工备案表、营业执照。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.建成煤矿安全监控系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.建成煤矿井下人员位置监测系统，在各个人员出入井口、重点区域、限制区域等应实现精确人员定位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.建成智能化辅助系统并正常运行和维护，贵州能源云平台远程监管数据上传率达到90%及以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.制定智能煤矿建设实施方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.建立智能煤矿技术培训制度，制定培训计划并按照计划实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.建设运维队伍或与第三方签订运维协议；制定智能煤矿运行维护管理办法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程(权重) 得分 |  | 满分100分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 信息基础设施 （0.06） |  | 综合管控平台（0.06） |  | 地质保障系统（0.05） |  | 生产系统 （0.32） |  |  | 辅助生产系统 （0.30） |  | 安全管理系统 （0.17） |  |  |  | 生产经营管理系统（0.04） |  |
|  |  | 得分 | 加权分 | 得分 | 加权分 | 得分 | 加权分 | 得分 | 加权分 |  | 得分 | 加权分 | 得分 |  | 加权分 |  | 得分 | 加权分 |
| 总得分： |  | 评定结论： |  |  |  |  | 评定专家： |  |  |  |  |  |  | 评定组长： |  |  |  |  |

备注：生产系统中采煤子系统、掘进子系统权重各占0.16，辅助生产系统得分取子分部工程算数平均值。

- 表1-1 高级智能煤矿（井工）信息基础设施评定评分表

| 分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息基础设施 100分 | 数据中心 40分 | 数据机房物理环境满足网络安全等级保护二级物理环境相关要求。 | 5 | 现场查验，按照网络安全二级等保物理环境建设情况打分。 |  |
|  |  | 采用私有云或混合云部署，具备自主可控的服务器虚拟化管理平台；具备云端实例（云服务器）在线管理功能；具备实例的集群功能；具备云端实例的网络路由自动指向功能，且存储容量可实时弹性扩展，满足存储要求。 | 6 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 初始资源不小于20T，且可在线增加硬件存储资源。视频监控信息存储系统容量不少于30天的累计信息量，其他信息存储系统容量不少于1年的累计信息量。 | 5 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 服务器计算能力、存储能力满足信息采集与分类存储要求，配备UPS电源，后备电源续航时间不小于2h。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 具备异地灾备系统（若大型煤炭集团统一建立灾备系统，下属煤矿可不用单独建立）。 | 3 | 现场查验，不符合要求扣3分。 |  |
|  |  | 具有多源异构数据采集能力，满足煤矿现场监测监控系统、智能仪器仪表数据采集接入。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  |  | 建立统一的数据资产管控体系和数据治理系统，统一数据标准，独立中台部署，矿井主要业务过程实现数字化。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1.5分。 |  |
|  |  | 采用统一的数据交换标准规范协议，满足为煤矿主要业务系统提供数据服务的要求。 | 3 | 现场查验，不符合要求扣3分。 |  |
|  |  | 具备监控数据中心整体运行状况的能力，为日常数据维护提供管理服务。 | 3 | 现场查验，不符合要求扣3分。 |  |
|  |  | 具有上传贵州能源云的数据接口。 | 3 | 现场查验，不符合要求扣3分。 |  |
|  | 通信网络 44分 | 主干网络采用工业以太网、第五代固定网络或兼容以太网协议的有线网络。新建（改、扩建）矿井主干网络设备宜采用自主可控技术与装备。 | 4 | 现场查验，不符合要求扣4分。 |  |
|  |  | 煤矿监控及自动化网络采用工业级设备，支持多种网络拓扑结构和冗余方式，网络故障重构时间不大于50ms，主干传输网络传输速率不低于10000Mbps，主干传输网络中各独立子系统应单独划分VLAN进行通信。新建（改、扩建）矿井核心网络设备宜采用自主可控技术与装备。 | 4 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 二级交换接入网络采用带宽1000Mbps及以上工业以太网，宜具备向高带宽平滑演进能力、组环功能，可形成子环，网络自愈时间不大于50ms，能通过电接口或光接口接入矿井主干网络。 | 3 | 现场查验，根据现场情况评分。 |  |
|  |  | 矿井地面网络与井下环网分别布设。 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 一级负荷机房、硐室的机电设备通过环网交换机接入矿井主干环网。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 煤矿信息管理网络宜采用以太网技术的网络，主干网络传输速率不应低于1000Mbps，出口带宽不宜低于100Mbps。 | 3 | 现场查验，不符合要求扣3分。 |  |
|  |  | 煤矿监控及自动化网络传输核心层设备应采用具有扩展能力的三层工业网络交换机并冗余配置，接入设备宜采用模块化的工业网络交换机或光网络单元设备，支持VLAN，支持SNMP网络管理协议，支持远程维护与管理。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 煤矿信息管理网络传输核心层设备宜采用具有扩展能力的三层以太网交换机或光线路终端设备，数量不少于2台，应进行双机热备或负载均衡等配置；接入层设备应采用10/100/1000Mbps商用级以太网交换机或光网络单元；支持VLAN，支持SNMP网络管理协议，支持远程维护与管理。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 煤矿监控及自动化网络设备之间接口应采用基于标准TCP/IP协议的以太网接口联网；交换机、服务器和存储设备之间接口宜采用10000Mbps及以上接口互联；煤矿信息管理网络核心交换机与路由设备之间接口宜根据接入外部网络情况选择接口。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 井上下采用4G/5G/WiFi6等主流无线通信技术，满足无线通信要求，WiFi6可实现与人员精确定位共站部署。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 无线网络覆盖主要运输大巷、进风大巷、采煤工作面、掘进工作面等区域，单个基站支持不少于32个用户并发。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 有线主干网络与无线主干网络相互联通。有线网络与4G/5G承载网络宜按一体化原则进行统筹建设。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  | 网络安全 14分 | 网络边界设备须采用商业级设备，应具备网络安全防护功能，实现专网与外网、控制网与管理网的隔离，网络防火墙具备网络入侵监测功能。 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 采用防火墙、访问控制、安全审计、入侵防范和病毒防范等安全技术，制定安全策略，满足网络安全等级保护二级要求。 | 6 | 现场查验，不符合要求扣6分。 |  |
|  | 培训计划及实施 2分 | 编制信息基础设施的技术培训计划并组织实施。 | 2 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                              评定组长：

- 表1-2 高级智能煤矿（井工）综合管控平台评定评分表

| 分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合管控平台 100分 | 生产集中 控制 38分 | 建立统一的系统接口标准，基于统一I/O采集服务设计与实现，自主适配标准工控设备，提供二次开发工具，可通过简单编程实现对非标准设备系统、语音设备系统和流媒体视频监控等设备系统的标准集成，具有冗余采集和容错机制。 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 实现煤矿主要生产环节设备的数据采集，实时显示设备的运行参数、工作状况以及报警信息；实现煤矿主要生产环节设备的启、停以及运行闭锁、故障解除等远程控制，并可对设备参数进行远程调整。 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 将生产视频信息接入生产集中控制系统，远程访问视频信息，可直接通过生产集中控制系统监控摄像头视频信息；具备对“采、掘、机、运、通”等主要生产环节、井下环境安全、人员位置、视频信息等安全生产实时信息进行综合集成、联动控制与可视化展示。 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣3分。 |  |
|  |  | 具备数据分析能力，根据业务需求构建识别模型、预测模型、控制模型，实现模型库管理。 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 根据监测与分析计算结果，进行异常信息报警，能够将异常信息自动通过语音或短信通知相关人员，实现预警、指挥调度与协同控制。 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 具备专业数据采集软件、数据库、数据集成软件、工业控制SCADA软件、操作系统软件、虚拟化软件、网络管理软件、防病毒软件等。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 应用软件在平台中应各自独立部署运行，使用标准统一和开放的数据接口进行数据应用和交互。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  | 安全集中 监测 38分 | 具备完善的灾害感知预警系统，实现多种监测数据的统一传输和分类存储。 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣3分。 |  |
|  |  | 具有完善的安全风险分级管控和隐患排查治理双重防控机制，实现信息化、智能终端现场化管理，应确保双控系统正常运行；宜采用时空融合分析，对区域安全状态进行评价，并通过隐患闭环管理功能，对预测、预警内容进行跟踪闭合管理。 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣3分。 |  |
|  |  | 实现多种灾害数据互联互通互监、融合共享、智能预警，根据报警源、报警类型，对其辐射范围、报警发展趋势进行判识，对煤矿安全态势的动态评估、预测、预警；同时基于模型库预警及评估对主要“采、掘、机、运、通”系统安全运行状态进行实时评估的功能。 | 6 | 现场查验，每项3分，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 具备根据监测阈值、报警区域范围、报警持续时长等条件分级报警能力；具备区分伪数据及异常数据能力。 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 具备与人员定位、应急广播系统、通信等系统的应急联动能力。 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 具有矿井应急救援工作管理及指挥能力，根据灾害监测预警、综合评估结果，自动调用应急救援预案和避灾路线，实现应急救援辅助指挥功能。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 具备应对不同灾害的专家库，以应对突发问题的处置；专家库在矿区数据中心不断完善、维护更新，同步至安全集中监测系统，支持矿端决策。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1.5分。 |  |
|  |  | 灾害防治信息（水、火、瓦斯、顶板、粉尘）应与贵州能源云进行数据交换。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣0.4分。 |  |
|  | 生产信息化 22分 | 应具有平台底座，具备统一身份管理及认证服务、生产数据管理、统建系统统一接口等功能。 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 具备生产信息、灾害防治信息（水、火、瓦斯、顶板、粉尘）、人员定位信息等进行大数据融合分析及发布功能。 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 具有应急预案管理、应急资源管理（救援装备、人员、救援物资）、现场事态跟踪管理、日常模拟演练、典型案例分析、事故后评价等功能。 | - 6 | - 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 接入生产经营系统，基于大数据分析，通过研究实现算法模型，实现生产过程优化、设备预知性维护、运营态势预测、风险实时预警等。 | - 5 | - 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  | 培训计划及实施 2分 | 编制综合管控平台的技术培训计划并组织实施。 | 2 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
|  | 合计得分 |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表1-3 高级智能煤矿（井工）地质保障评定评分表

| 分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质保障系统 100分 | 勘探技术与装备 40分 | 常规探测技术与装备：根据矿井生产地质条件实际情况，合理选择钻探、物探等探测技术与装备，查明地质构造、瓦斯地质、水文地质等信息。 | 20 | 现场查验，根据装备种类情况打分。 |  |
|  |  | 数据的数字化存储：具备对含煤地层结构、煤层及其顶底板岩性、地质构造、瓦斯富集区、富水异常区等综合探测成果数据的数字化存储，为三维地质模型构建提供数据支撑。 | 15 | 现场查验，按完成比例得分，无数字化存储不得分。 |  |
|  |  | 智能探测技术与装备：采用随采（掘）随探、长掘长探（钻孔+物探）等智能探测技术与装备对采掘工作面前方地质构造进行动态探测，实现探测数据自动采集、存储与分析等功能。 | 5 | 现场查验，根据一套智能装备情况打分。 |  |
|  | 数据库及多源数据融合 37分 | 构建统一的综合地质信息时空数据库，具备对空间数据、属性数据以及时态数据的采集、存储、转换、管理、查询和分析等功能。 | 22 | 现场查验，按完成比例得分，无数据库不得分。 |  |
|  |  | 具备多源异构地质数据融合功能。对钻探、物探、采掘揭露和动态探测等多源异构地质数据进行整合、分析、冲洗、补齐等数据处理，通过数据空间配准、交叉验证、联合反演等手段，为三维地质建模提供高精度的地质数据。 | 10 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 具备对地质类、测量类、观测类和图件等地质数据的动态采集，并及时入库，驱动地质数据库数据信息的持续更新，为三维地质模型的动态更新提供数据支撑。 | 5 | 现场查验，按完成比例得分，数据不能适时更新不得分。 |  |
|  | 透明地质三维动态模型 10分 | 构建矿井三维地质模型，实现地形地貌、地层、煤岩层、断层、褶曲、冲刷带、陷落柱等地质信息的三维可视化表达。 | 2 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 构建工作面三维地质模型，并依据采掘、探测和监测地质数据实现模型的动态更新，实现采煤工作面地质透明化。 | 4 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 构建矿井开拓、采掘巷道以及采空区等三维模型，采用数字孪生技术，实现采空区、采掘巷道的空间位置关系的透明化。 | 2 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 基于矿井地质三维模型和采掘巷道三维模型，构建瓦斯地质、水文地质、火区地质等属性模型，以有效指导煤矿灾害防治和采掘工作。 | 2 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 地质模型应用 10分 | 支持C/S、B/S架构的空间信息可视化系统。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 具备利用三维地质模型进行任意剖切、虚拟钻孔、空间计算、煤炭储量动态管理和地质辅助分析的功能；能够生成剖面图、柱状图、平面图、井上下对照图、等值线图、瓦斯地质图、水文地质图等煤矿生产用图。 | 9 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 培训计划及实施 3分 | 编制地质保障系统的培训计划并组织实施。 | 3 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                             评定组长：

- 表1-4-1 高级智能煤矿（井工）生产系统—采煤子系统评定评分表

| 子分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采煤子系统 100分 | 割煤 18分 | 采煤机安装有位置监测、摇臂角度感知、摇臂调高、油位、油温、油压、瓦斯监测等传感器，传感器数量、精度满足智能化要求。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 采煤机具备自主定位、姿态监测、远程控制、机载无线遥控功能。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 采煤机具备运行工况检测、故障诊断与预警功能。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 采煤机实现记忆截割功能，运行记录齐全。 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣4分。 |  |
|  |  | 煤机行走速度具备与煤机甲烷浓度联动协同控制功能。 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分。 |  |
|  | 支护 18分 | 液压支架配备电液控制系统，具备远程对液压支架的降、移、升进行控制的功能，具备支架全姿态监测与预警功能。 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 工作面两顺槽超前支护、两端头采用液压支架进行支护，配置电液控制系统，具有就地控制与遥控控制功能。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 液压支架具有压力预警、群组协同控制、自动推溜、自动跟机支护、自动补压、自动喷雾、伸缩梁（护帮板）防煤机碰撞等功能。 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  | 运输 16分 | 刮板输送机采用变频调速控制，具备煤量负荷检测功能和机尾链条自动张紧功能，并与采煤机进行智能联动。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 工作面原煤运输系统实现本地、远程控制及集控功能，可实现单台运输设备启停控制、多台运输设备组合一键启停控制等功能。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 顺槽可伸缩带式输送机自移式机尾和转载机自移系统采用电液控制，具有手动、遥控及远程集控控制功能。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 顺槽可伸缩带式输送机具备跑偏、堆煤、撕裂、烟雾等保护功能，且配备沿线温度监测预警功能，各类保护能够正常使用。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 刮板输送机卸煤点、转载机落煤点、带式输送机搭接点、采煤机割煤点等安装有喷雾降尘装置，并实现自动喷雾功能。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  | 供液、供电 18分 | 乳化液供液系统具有应具有流量调节功能，应实现高压自动反冲洗，自动配比补液，高低液位自动控制，应实现对乳化液的浓度监测功能。 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 乳化液泵和清水泵具有顺序启停、单启停、一键启停功能。具备在线监测功能，可以实现油温、油位、液位、温度、压力、浓度等运行状态参数自动监测、预警功能。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 供电系统具有过流、短路、过压、欠压、漏电等故障监测和保护功能。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 工作面集中供电的高压开关、移变、组合开关等供电设备具有数据采集、上传功能，在权限范围内能够进行远程分合闸操作，具备远程参数整定功能。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 采煤工作面供液系统实现远距离集中恒压供液。 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分。 |  |
|  | 集中控制中心 28分 | 在井下及地面建立控制中心实现远程监控，实现协同控制、一键启停；具备单机运行记录、自动化开机率、采煤工作面记忆割煤率数据统计与查询功能；工作面地质条件稳定时，记忆割煤率大于70%；工作面具备自动找直功能。 | 9 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 工作面装备视频监控系统，具有视频增强、跟随采煤机自动切换视频画面功能，视频监控范围合理，监控画面清晰、稳定。 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 工作面运输机头处具备AI智能识别人员行为安全的功能。 | 3 | 现场查验，不符合要求扣3分。 |  |
|  |  | 配备语音通话系统，具有集控中心（地面、井下）与回采工作面语音通话的功能。 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 应用数字孪生等技术对井下巷道与综采设备进行三维展现，实时反映综采设备的位姿、工况与环境信息，能够根据采集的设备数据实现综采工作面远程操控和仿真。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 具备综采工作面三维地质模型构建功能，并根据回采过程中揭露的实际地质信息对模型进行实时动态修正。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 应用人员精确定位系统对采煤机及作业人员进行精确定位，实现采煤作业区域内电子围栏功能。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 实现采煤作业规程、计划、任务、现场作业、分析优化等智能化管理；能够与生产经营管理系统数据的互联互通。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 综采工作面实现智能化辅助采煤作业，在正常的采煤作业过程中，每班工作面同时作业人员不超过5人。 | 2 | 5人得满分，6~8人得1分，9人及以上不得分。 |  |
|  | 培训计划及实施 2分 | 编制采煤子系统的培训计划并组织实施。 | 2 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表1-4-2 高级智能煤矿（井工）生产系统—掘进子系统评定评分表

| 子分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘进子系统 100分 | 掘进设备 60分 | 采用钻探、物探等技术与设备对巷道待掘进区域的地质构造、水文地质条件、瓦斯等进行超前探测，探测距离、速度、精度满足智能化掘进要求。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 掘进机具有在巷道内相对位置的自主定位、定姿、定向、纠偏等功能。 | 18 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 掘进机应具备遥控、参数设置及定位自动截割等功能，实现刷帮及截割轨迹在线检测功能。宜装备精确定位导航系统。 | 12 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 机载钻机或锚杆钻车等支护设备，具备工况在线监测及故障诊断。 | 8 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 巷道临时支护设备实现数据上传、姿态展示等。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 巷道施工作业的掘、支、锚等设备具有完善的单机状态监测和故障自诊断功能，能够实现设备之间实现信号交互和联锁控制。 | 6 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 工作面的运输设备能够实现就地和远程控制，可实现单台运输设备启停控制、多台运输设备组合一键启停控制等功能多部带式输送机集中控制。 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣2.5分。 |  |
|  |  | 与掘进装置搭接的可伸缩胶带机机尾具备自移功能。 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 除尘系统配备满足生产需要的降尘风机。 | 3 | 现场查验，不符合要求扣3分。 |  |
|  |  | 应用人员精确定位系统对掘进机及作业人员进行精确定位，实现掘进作业区域内电子围栏功能。 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分。 |  |
|  | 集中控制中心 38分 | 应实现设备就地控制；防突风门外对掘进工作面设备的远距离集中可视化操作；实现地面调度中心远程一键启停功能，具备对关键信息进行实时存储和历史数据查询功能。 | 16 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 掘进头和各转载点应配置高清摄像仪，实现关键部位视频监控功能。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 具备巷道掘进工作面三维地质模型构建功能，并根据地质装备和掘进过程中揭露的实际地质信息对模型进行实时动态修正。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1.5分。 |  |
|  |  | 应用数字孪生等技术对井下巷道与掘进设备进行三维重现，实时反映掘进设备的位姿与作业环境信息，能够根据采集的设备数据实现掘进工作面远程操控和仿真。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 集中控制中心能够对掘进设备、支护设备、运输设备等运行参数进行实时监测与控制，具备月度进尺及智能化掘进率统计与查询功能；掘进工作面地质稳定时，自动截割率大于65%。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 供水、供电、通风、除尘、带式输送机及机尾延伸等辅助工序实现远程自动控制。辅助运输采用连续运输装置。 | 8 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 实现掘进作业规程、计划、任务、辅助作业指挥、分析优化等智能化管理；能够与生产经营管理系统数据的互联互通。 | 1 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 培训计划及实施 2分 | 编制掘进子系统的技术培训计划并组织实施。 | 2 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                              评定组长：

- 表1-5-1 高级智能煤矿（井工）辅助生产系统—通风子系统评定评分表

| 子分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通风子系统 100分 | 参数监测 25分 | 1.主通风机具备运行状态以及相关参数实时在线监测功能，包括静压、振动、风量、风速、电机电压、电流、功率、电机定子绕组温度、电机轴承温度等。 2.局部通风机具备工况实时在线监测功能。 3.具备报警值参数设置功能。 4.具备数据分析与异常报警功能。 | 25 | 现场查验，第1项10分，第2、3、4项各5分，按完成比例得分。 |  |
|  | 系统控制 35分 | 1.主通风机采用双PLC控制，具备一键启停、一键倒机、故障自动倒机、反风远程自动控制功能；具备检修/手动/自动控制方式，就地和远程互为闭锁。 2.具备工况调节区域的采用变频器进行主通风机工况调节。 3.局部通风机具备远程集中控制功能。 | 35 | 现场查验，第1项20分，第2项5分，第3项10分，按完成比例得分。 |  |
|  | 系统设施供电7分 | 1.主通风机电动阀等辅助设施实现双回路供电，电源自动切换。 2.系统配置备用电源，备用电源续航时间不小于2h。 | 7 | 现场查验，第1项4分，第2项3分，按完成比例得分。 |  |
|  | 数据查询 4分 | 主通风机具备风量、乏风量、用电量、工作效率等数据查询功能。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  | 视频监控 10分 | 1.主通风机房、配电室、设备安装场地、防爆门及局部通风机安装地点应安装视频监控装置。 2.实现人员误入、未按规定佩戴安全帽等违章作业和现场工况环境异常的智能报警。 | 10 | 现场查验，第1、2项各5分，按完成比例得分。 |  |
|  | 系统维护 2分 | 建设主通风机预防性维检系统。 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分。 |  |
|  | 智能通风 5分 | 1.采用智能精准感知技术与装备，实现正常时期的通风系统状态识别和故障诊断、需风量超前预测、按需优调优控，应急时期的自动实时均压、风量风向调度、智能化反风决策，在智能解算分析基础上提出按需供风和应急最优控风方案。 2.风速、温度、湿度、气压、瓦斯、一氧化碳、二氧化碳、粉尘等传感器的数量和位置应满足精确测风、瓦斯涌出量计算和环境状态识别的需要，并提供远程监测接口。 3.井下主要进回风巷间、采区进回风巷间风门具备自动开闭功能。风门处安装视频监控装置和声光报警器。关键通风节点的风窗实现远程控制，正常通风时期可靠闭锁，灾变时期可远程解除闭锁。 | 5 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 系统联动 2分 | 实现井下通风状态动态可视化，具备异常情况时系统自动显示或语音提醒井下员工避灾路线的功能。 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分。 |  |
|  | 数据接口 5分 | 软件接口开放并接入智能煤矿综合管控平台。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  | 培训计划及实施 5分 | 编制通风子系统的技术培训计划并组织实施。 | 5 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表1-5-2 高级智能煤矿（井工）辅助生产系统—瓦斯抽采子系统评定评分表

| 子分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓦斯抽采子系统 100分 | 参数监测 22分 | 1.具备完善的工况环境参数在线监测功能。监测数据包括抽采主管路中的管道浓度、管道压力、管道温度、管道工况混合流量、标况混合流量、管道一氧化碳、瓦斯利用量等管道参数；抽采泵房环境瓦斯、抽采泵真空度、抽采泵前轴温度、抽采泵后轴温度、抽采泵电机前轴温度、抽采泵电机后轴温度、抽采泵电机温度等抽采泵参数。 2.具备报警值参数设置功能。 3.具备数据分析与异常报警功能。 4.抽采泵具有环境瓦斯超限和循环水系统故障的报警功能。 | 22 | 现场查验，第1项10分，第2、3、4项各4分，按完成比例得分。 |  |
|  | 系统控制 40分 | 1.抽采泵及相关设备具备一键启停、紧急停车及一键轮换操作，具备检修/手动/自动控制方式，就地和远程互为闭锁。 2.具备工况调节区域的采用变频器进行抽采泵工况调节。 3.主管路配备自动放水装置。 | 40 | 现场查验，第1项20分，第2、3项各10分，按完成比例得分。 |  |
|  | 系统设施 供电 10分 | 1.电动阀、循环水泵实现双回路供电，电源自动切换。 2.系统配置备用电源，备用电源续航时间不小于2h。 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分。 |  |
|  | 数据查询 5分 | 具备瓦斯抽采量、利用量、用电量、工作效率等数据查询功能。 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣1.5分。 |  |
|  | 视频监控 10分 | 1.瓦斯抽采站配电室、设备间、循环水泵房等重要地点应安装视频监控装置。2.实现人员误入、未按规定佩戴安全帽等违章作业和现场工况环境异常的智能报警。 | 10 | 现场查验，第1、2项各5分，按完成比例得分。 |  |
|  | 系统维护 3分 | 建设抽采泵预防性维检系统。 | 3 | 现场查验，不符合要求扣3分。 |  |
|  | 数据接口 5分 | 软件接口开放并接入智能煤矿综合管控平台。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  | 培训计划及实施 5分 | 编制瓦斯抽采子系统的技术培训计划并组织实施。 | 5 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表1-5-3 高级智能煤矿（井工）辅助生产系统—压风（制氮）子系统评定评分表

| 子分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压风（制氮）子系统 100分 | 参数监测 30分 | 1.具备排气压力、排气温度、排气流量、储气罐温度、氮气浓度、一氧化碳、振动、电机电流、电压等参数和加载/卸载等工作状态在线监测功能。 2.具备报警值参数设置功能。 3.具备数据分析与异常报警功能。 | 30 | 现场查验，第1项20分，第2、3项各5分，按完成比例得分。 |  |
|  | 系统控制 45分 | 1.具备检修/手动/自动控制方式，就地和远程互为闭锁。实现无人值守。 2.压风机具备自动轮换功能。 3.压风机具备根据风压、风量需求自动投切功能。 4.具备储气罐自动排污功能。 | 45 | 现场查验，第1项20分，第2、3项各10分，第4项5分，按完成比例得分。 |  |
|  | 数据查询 5分 | 具备风量、用电量、工作效率等数据查询功能。 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  | 视频监控 10分 | 1.压风机房、制氮机房应安装视频监控装置。 2.实现人员误入、未按规定佩戴安全帽等违章作业和现场工况环境异常的智能报警。 | 10 | 现场查验，第1、2项各5分，按完成比例得分。 |  |
|  | 数据接口 5分 | 软件接口开放并接入智能煤矿综合管控平台。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  | 培训计划及实施 5分 | 编制压风（制氮）子系统的技术培训计划并组织实施。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表1-5-4 高级智能煤矿（井工）辅助生产系统—排水子系统评定评分表

| 子分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水子系统 100分 | 参数监测 25分 | 1.具备井下中央排水泵房、采区排水泵房的设备及附属设施实时监测功能，包括温度（排水泵轴承温度、电动机绕组及轴承温度）、振动、流量、水位、水压、真空度、排水量等参数，并实时监测排水泵起停、管道阀门开闭状态。 2.具备报警值参数设置功能。 3.具备数据分析与异常报警功能。 | 25 | 现场查验，第1项15分，第2、3项各5分，按完成比例得分。 |  |
|  | 系统控制 45分 | 具备检修/手动/自动控制方式，就地和远程互为闭锁。设备开机前应进行预警，实现无人值守。 | 25 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 1.主排水泵具备自动轮换功能。 2.主排水泵具备根据水位自动投切功能。 | 20 | 现场查验，每项不符合要求扣10分。 |  |
|  | 辅助设施供电 5分 | 主排水泵电动阀、控制箱等辅助设施实现双回路供电，电源自动切换。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  | 水仓清挖 3分 | 水仓清挖实现机械化清理。 | 3 | 现场查验，不符合要求扣3分。 |  |
|  | 数据查询 5分 | 具备排水量、用电量、工作效率等数据查询功能。 | 5 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 智能联动 2分 | 水文地质条件复杂及极复杂矿井，实现排水系统与矿井水文监测系统的互联互通。 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分。 |  |
|  | 视频监控 5分 | 1.中央排水泵房、采区排水泵房、水仓入口应安装视频监控装置。 2.实现人员误入、未按规定佩戴安全帽等违章作业和现场工况环境异常的智能报警。 | 5 | 现场查验，第1、2项各2.5分，按完成比例得分。 |  |
|  | 数据接口 5分 | 软件接口开放并接入智能煤矿综合管控平台。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  | 培训计划及实施 5分 | 编制排水子系统的技术培训计划并组织实施。 | 5 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表1-5-5 高级智能煤矿（井工）辅助生产系统—主运输子系统评定评分表

| 子分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主运输子系统 100分 | 参数监测 30分 | 1.具备主运输带式输送机驱动部电机电流、电压、定子温度、振动以及减速机轴承温度、油温等参数实时监测功能。 2.具备带式输送机急停、跑偏故障定位功能。 3.具备报警值参数设置功能。 4.具备数据分析与异常报警功能。 5.带式输送机保护装置具备就地显示及参数设置功能。 | 30 | 现场查验，每项6分，按完成比例得分。 |  |
|  | 系统控制 45分 | 1.具备地面原煤落煤点、井下主运输带式输送机、转载点设备、煤仓煤位、采区主运输带式输送机实时监控功能。 2.井下主煤流系统具备多机集中协同控制功能，实现自动化和连续化运行。 3.单部带式输送机配备防滑、防堆煤、防跑偏、沿线急停、防撕裂、温度、烟雾监测和自动洒水装置等综合保护装置，具备语音预警、通信和远程自动控制功能。 | 45 | 现场查验，每项15分，按完成比例得分。 |  |
|  | CO、温度监控 3分 | 主运输带式输送机具备CO浓度超限、温度超限自动停机功能。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1.5分。 |  |
|  | 智能降尘和自动防灭火监控 2分 | 主运输带式输送机铺设巷道应装设智能降尘和自动防灭火设施。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  | 视频监控 10分 | 1.主运输带式输送机转载点、给煤机、带式输送机搭接点等重点地点应安装视频监控装置。 2.具备异物/人员违规穿越带式输送机智能识别与报警等功能。 | 10 | 现场查验，第1、2项各5分，按完成比例得分。 |  |
|  | 数据接口 5分 | 软件接口开放并接入智能煤矿综合管控平台。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  | 培训计划及实施 5分 | 编制主运输子系统的技术培训计划并组织实施。 | 5 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表1-5-6 高级智能煤矿（井工）辅助生产系统—辅助运输子系统评定评分表

| 子分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助运输子系统 100分 | 运输装置 70分 | 单轨吊、电机车点到点的运输物资，具备遥控控制、集控中心远程控制以及无人驾驶功能。 | 12 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 电机车、单轨吊具备无线移动通信功能，并实现精确定位。 | 10 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 斜巷提升机、单轨吊、电机车具备运行参数实时监测与上传功能。 | 10 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 单轨吊、电机车具备车载视频、语音通话、应急呼救等功能，实现相关信息的智能采集。 | 10 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 各类载人机车及架空乘人装置集上下人站点、检修硐室等实现视频监控。 | 10 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 1.主要运输线路的道岔、阻车器等安全设施实现远程控制、司机遥控。 2.机车通过风门时，可实现司机遥控或自动控制。 | 6 | 现场查验，每项3分，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 主要运输线路的巷道口、硐室口、弯道处实现声光报警。 | 4 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 所有在用的架空乘人装置实现有人运行、无人停车功能。 | 8 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 辅助运输管理系统 27分 | 运输物资建立编码体系，实现物资运输的集装化，能与矿井的仓储管理系统无缝对接。 | 2 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 将矿井斜巷提升机、架空乘人装置、单轨吊以及电机车等辅助运输设备分别建设相应的管理模块，并将其数据接入矿井综合管控平台，实现辅助运输准确调度功能。 | 20 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 辅助运输管理模块实现运输设备和信号等动态模拟展示、信息存储、历史记录查询等。 | 5 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 培训计划及实施 3分 | 编制辅助运输子系统的技术培训计划并组织实施。 | 3 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表1-5-7 高级智能煤矿（井工）辅助生产系统—供配电子系统评定评分表

| 子分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供配电子系统 100分 | 监控与电力调度 55分 | 具备地面变电所高(低)压电气设备的实时监控与电力调度功能，实现无人值守。 | 20 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 具备井下主变电所、采区变电所高(低)压电气设备的实时监控与电力调度功能，实现无人值守。 | 25 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 具备井下主要机电硐室高(低)压电气设备的实时监控与电力调度功能，实现无人值守。 | 5 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 具备地面主通风机房、瓦斯抽采站、压风机房、提升机房、主煤流等重要机房高(低)压电气设备的实时监控与电力调度功能，实现无人值守。 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  | 顺序控制 5分 | 具备高压开关一键操作自动顺序控制功能。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  | 数据上传 5分 | 具备监控数据上传功能。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  | 温度监测和火灾报警 5分 | 井上下主变电所具备火灾监测与报警功能，地面、井下电缆集中处应安装温度监测装置。 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣2.5分。 |  |
|  | 统计分析 5分 | 具备峰谷电能计量、能耗统计分析、电能质量监测及数据采集、运行监视、智能告警、故障分析等功能。 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  | 整定计算、校验 5分 | 具备计算、校验供电系统短路电流、继电保护整定值、继电保护动作灵敏度并自动生成继电保护整定计算书功能。 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  | 视频监控 10分 | 1.地面变电所、地面重要配电室、井下主变电所、采区变电所、井下重要配电点应安装视频监控装置。 2.实现人员误入、未按规定佩戴安全帽等违章作业和现场工况环境异常的智能报警。 | 10 | 现场查验，每项5分，按比例得分。 |  |
|  | 数据接口 5分 | 软件接口开放并接入智能煤矿综合管控平台。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  | 培训计划及实施 5分 | 编制供配电子系统的技术培训计划并组织实施。 | 5 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表1-6 高级智能煤矿（井工）安全管理系统评定评分表

| 分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理系统 100分 | 视频监控子系统 30分 | 符合《公共安全视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》（GB/T28181）的规定。提供实时调用、保存和回放的二次开发接口，满足系统集成需要。 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分。 |  |
|  |  | 具备智能分析功能： 1.对调度室、绞车房的人员体态（空岗、睡岗、违章行为等）、带式输送机、掘进工作面T1/T2瓦斯传感器的异常情况（跑偏、遮挡、移动等）和工作面、主要运输巷的环境异常情况（火光、烟雾等）进行视频图像分析与识别，实现实时报警并联动控制相应系统。 2.智能识别打钻信息： （1）智能识别统计单孔钻进钻杆的数量，根据单根钻杆的有效长度计算钻孔深度。 （2）自动生成钻孔相关数据台账，实现钻孔施工作业的全过程分析与管控。 | 10 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 在地面和井下的重要场所安装固定或移动高清分辨率摄像头，实时把图像传输到地面视频服务器。重要场所包括但不限于：工业广场、地面变电所、瓦斯抽采站、压风机房、提升机房、采煤工作面、掘进工作面、带式输送机机头、斜井绞车、井下变电所、排水泵房、井下避难硐室、人员入井口或上下口、瓦斯抽采打钻点、主要硐室等。 | 10 | 现场查验，缺失一处扣0.5分。 |  |
|  | 信息导引及发布子系统 30分 | 1.具有正常及紧急业务信息的接入、分类和汇总功能，并形成数据资源库。 2.具有正常工作状态下的常规信息发布和紧急情况下的逃生信息指引功能。 3.分级分类地提供文字、语音、图形、数据等形式的信息发布。 | 12 | 现场查验，每项不符合要求扣4分。 |  |
|  |  | 在地面重要建筑公共区域、井下限制区域及危险区域入口、主副井井口及井底、机车车站、候车硐室、采掘工作面、紧急避险设施附近、主要巷道交叉口、主要避灾路线上、主要行人巷道等关键区域位置设置避灾路线指示、安全提示等功能的电子显示牌和语音报警装置。 | 12 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 煤矿行政生产办公建筑主要出入口、主副井井口、候车硐室、紧急避险设施内设置具有信息查询兼发布功能的信息终端。 | 3 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 具备编制应急预案并能自动发布的功能。 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 具备监测信息终端的工作状态和故障的功能。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
|  | 灾害防治子系统 37分 | 瓦斯灾害防治： 1.建有完善的煤矿安全监控系统，实现对井下主要作业环境瓦斯浓度变化的实时在线监测。 2.根据瓦斯监测数据对瓦斯积聚区进行预测、预警。 3.瓦斯抽采作业全过程管控： （1）具备瓦斯防治全过程综合信息数据库与管控平台，突出矿井建立两个“四位一体”防突全过程综合信息数据库与管控平台。 ①建立煤与瓦斯突出鉴定、评估，瓦斯基础参数测定等基础资料电子档案。 ②建立矿井瓦斯治理、防突措施设计、施工和验收电子台账与原始记录电子档案。 ③建立瓦斯抽采巡检、通风瓦斯巡检、密闭瓦斯巡检等巡检电子台账，无法实现自动检测的建立原始记录电子档案。 ④具有实时施工进度、抽采达标信息、瓦斯预警信息等综合信息化展示功能。 （2）具备三维数字化瓦斯抽采钻孔智能设计、反演与抽采空白区分析功能： ①根据煤层地质图纸、钻机参数与钻孔设计规模，自动完成穿层、顺层、石门揭煤等多种类型的钻孔参数计算，平、剖面和三维设计图纸绘制。 ②根据施工、见煤岩等信息建立煤层表面三角形信息网，智能判识相邻钻孔类别、相邻钻孔见煤点与出煤点距离、最大法距等关键信息，快速判识抽采钻孔空白区。 ③基于瓦斯钻孔信息的透明煤层建模，将不同批次、不同类型钻孔的信息进行组网和整体计算，形成三维可视化透明煤层模型。 4.瓦斯抽采达标管理： （1）瓦斯抽采系统的主管、支管及抽采单元应安设多功能参数计量装置。 （2）具备在线达标评判功能 ①建立抽采达标评价模型并具有动态修正功能。 ②动态展示各区域的抽采达标情况。 ③自动测算抽采达标时间。 （3）具备基础信息功能 ①抽采单元独立计量和实时监测。 ②钻孔成孔数据信息管理及存储。 ③抽采单元基础信息、抽采计量数据、抽采单元效果评价、达标预测和效果验证等信息管理及存储。 5.智能钻机管理： （1）具备在线监测功能，实现钻机的运行状态以及相关参数的实时监控，包括电力参数、环境参数和钻进参数。 （2）具备钻孔及轨迹数据实时监测和上传功能。 （3）具备历史数据及曲线查询、故障诊断与预警、故障分析等功能。 （4）具备钻机远程控制功能，包括自动上下钻杆、一键全自动钻孔、智能防卡钻功能等。 | 15 | 现场查验，不符合第1、2项各扣3分，不符合第3项扣4分，不符合第4项扣3分，不符合第5项扣2分。 |  |
|  |  | 矿井水害防治： 1.探放水作业实现钻孔数量、钻孔位置、钻孔角度、钻孔深度、终孔位置、钻杆钻进速度等信息的数字化。 2.对主要含水层、井下主要出水点、井下重点密闭、中央水仓等重点部位水文变化进行实时动态监测，实现监测数据的实时分析与预测、预警。 3.水害监测系统与排水系统实现智能联动控制。 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 火灾防治： 1.建有束管监测或光纤测温等自然发火监测预报系统，实现对井下采空区自然发火情况的监测、数据分析及上传。 2.在变电所、电气设备、带式输送机等易发生火灾的区域，实现火灾参数的监测、分析，并根据分析处理结果进行智能预测、预警。 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣3分。不涉及自然发火监测预报的第1项得2.4分。 |  |
|  |  | 顶板（围岩）灾害监测： 1.装有采煤工作面顶板压力监测装置，监测数据能够实时自动上传。 2.装有顶板离层监测装置，监测数据能够实时自动上传。 3.建有综采、综掘工作面压力数据分析系统，能够基于监测数据实现工作面顶板灾害的预测与预警。 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 粉尘监测： 1.采煤工作面、掘进工作面具备粉尘浓度自动监测装置，实现对粉尘浓度的实时监测、数据分析、上传及超限自动报警。 2.设有智能喷雾装置，具有基于煤尘监测数据的智能降尘功能，且实现远程集中控制。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  | 培训计划及实施 3分 | 编制安全管理系统的培训计划并组织实施。 | 3 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表1-7 高级智能煤矿（井工）生产经营管理系统评定评分表

| 分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产经营管理系统 100分 | 生产计划及调度管理 25分 | 具有生产计划功能、日常调度管理功能、值班自动化管理功能，形成记录工作日志。 | 25 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 生产技术管理 25分 | 具有作业规程及安全措施的编制和审批、技术资料、专业图纸设计、采掘生产衔接跟踪、工程进度跟踪、生产与技术指标等无纸化管理功能。 | 25 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 经营管理 25分 | 包括办公自动化管理、企业管理信息化等系统，各系统之间能交互数据。 | 20 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 企业管理信息化系统应包括财务管理、成本管理、合同管理、物资供应管理、仓储管理等系统，且提供规范化数据接口。 | 5 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 机电设备管理 20分 | 具有设备台账管理、检测检验管理、大型固定设备履历簿管理功能，具有定期自动运维管理及配件库存识别功能。 | 10 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 建立大型设备运维及管理模型，合理调整设备检修及大型耗能设备运转时间，对主要生产环节设备健康状况、负荷率、故障停机率、能源消耗等指标进行分析。 | 10 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 岗位标准作业流程管理 3分 | 具有标准作业流程管理信息化功能，并实现班组中每个岗位标准作业流程的精确推送。 | 3 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 培训计划及实施 2分 | 编制生产经营管理系统的技术培训计划并组织实施。 | 2 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 附录2 贵州省中级智能煤矿（井工）评定评分表

| 中级智能煤矿（井工）评定评分总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤矿名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评定时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 必备条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查情况 |  |  |  |  |
| 1.生产煤矿采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效；联合试运转及建设煤矿应具有采矿许可证、开工备案表、营业执照。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.建成煤矿安全监控系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.建成煤矿井下人员位置监测系统，在各个人员出入井口、重点区域、限制区域等应实现精确人员定位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.建成智能化辅助系统并正常运行和维护，贵州能源云平台远程监管数据上传率达到90%及以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.制定智能煤矿建设实施方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.建立智能煤矿技术培训制度，制定培训计划并按照计划实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.建设运维队伍或与第三方签订运维协议；制定智能煤矿运行维护管理办法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程(权重) 得分 |  | 满分100分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 信息基础设施 （0.06） |  | 综合管控平台（0.06） |  | 地质保障系统（0.05） |  | 生产系统 （0.32） |  |  |  | 辅助生产系统 （0.30） |  | 安全管理系统 （0.17） |  |  |  | 生产经营管理系统（0.04） |  |
|  |  | 得分 | 加权分 | 得分 | 加权分 | 得分 | 加权分 | 得分 |  | 加权分 |  | 得分 | 加权分 | 得分 |  | 加权分 |  | 得分 | 加权分 |
| 总得分： |  | 评定结论： |  |  |  |  | 评定专家： |  |  |  |  |  |  |  |  | 评定组长： |  |  |  |

备注：生产系统中采煤子系统、掘进子系统权重各占0.16，辅助生产系统得分取子分部工程算数平均值。

- 表2-1 中级智能煤矿（井工）信息基础设施评定评分表

| 分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息基础设施 100分 | 数据中心 40分 | 数据机房物理环境满足网络安全等级保护二级物理环境相关要求。 | 5 | 现场查验，按照网络安全二级等保物理环境建设情况打分。 |  |
|  |  | 采用虚拟化、集群、负载均衡等技术提高设备资源的利用率与可用性，能够实现信息交互、共享。 | 5 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 服务器计算能力、存储能力满足信息采集与分类存储要求，配备UPS电源，后备电源续航时间不小于2h。 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 具备异地灾备系统（若大型煤炭集团统一建立灾备系统，下属煤矿可不用单独建立）。 | 3 | 现场查验，不符合要求扣3分。 |  |
|  |  | 视频监控信息存储系统容量不少于30天的累计信息量，其他信息存储系统容量不少于1年的累计信息量。 | 5 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 具有多源异构数据采集能力，满足煤矿现场监测监控系统、智能仪器仪表数据采集接入。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  |  | 采用统一的数据交换标准规范协议，满足为煤矿主要业务系统提供数据服务的要求。 | 4 | 现场查验，不符合要求扣4分。 |  |
|  |  | 具备监控数据中心整体运行状况的能力，为日常数据维护提供管理服务。 | 4 | 现场查验，不符合要求扣4分。 |  |
|  |  | 具有上传贵州能源云的数据接口。 | 4 | 现场查验，不符合要求扣4分。 |  |
|  | 通信网络 44分 | 主干网络采用工业以太网、第五代固定网络或兼容以太网协议的有线网络。新建（改、扩建）矿井主干网络设备宜采用自主可控技术与装备。 | 4 | 现场查验，不符合要求扣4分。 |  |
|  |  | 煤矿监控及自动化网络采用工业级设备，支持多种网络拓扑结构和冗余方式，网络故障重构时间不大于50ms，主干传输网络传输速率不低于10000Mbps，主干传输网络中各独立子系统应单独划分VLAN进行通信。新建（改、扩建）矿井核心网络设备宜采用自主可控技术与装备。 | 4 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 二级交换接入网络采用带宽1000Mbps及以上工业以太网，宜具备向高带宽平滑演进能力、组环功能，可形成子环，网络自愈时间不大于50ms，能通过电接口或光接口接入矿井主干网络。 | 3 | 现场查验，根据现场情况评分。 |  |
|  |  | 矿井地面网络与井下环网分别布设。 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 一级负荷机房、硐室的机电设备通过环网交换机接入矿井主干环网。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 煤矿信息管理网络宜采用以太网技术的网络，主干网络传输速率不应低于1000Mbps出口带宽不宜低于100Mbps。 | 3 | 现场查验，不符合要求扣3分。 |  |
|  |  | 煤矿监控及自动化网络传输核心层设备应采用具有扩展能力的三层工业网络交换机并冗余配置，接入设备宜采用模块化的工业网络交换机或光网络单元设备，支持VLAN，支持SNMP网络管理协议，支持远程维护与管理。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 煤矿信息管理网络传输核心层设备宜采用具有扩展能力的三层以太网交换机或光线路终端设备，数量不少于2台，应进行双机热备或负载均衡等配置；接入层设备应采用10/100/1000Mbps商用级以太网交换机或光网络单元；支持VLAN，支持SNMP网络管理协议，支持远程维护与管理。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 煤矿监控及自动化网络设备之间接口应采用基于标准TCP/IP协议的以太网接口联网；交换机、服务器和存储设备之间接口宜采用10000Mbps及以上接口互联；煤矿信息管理网络核心交换机与路由设备之间接口宜根据接入外部网络情况选择接口。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 井上下采用4G/5G/WiFi6等主流无线通信技术，满足无线通信要求，WiFi6可实现与人员精确定位共站部署。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 无线网络覆盖主要运输大巷、进风大巷、采煤工作面、掘进工作面等区域，单个基站支持不少于32个用户并发。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 有线主干网络与无线主干网络相互联通。有线网络与4G/5G承载网络宜按一体化原则进行统筹建设。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  | 网络安全 14分 | 网络边界设备须采用商业级设备，应具备网络安全防护功能，实现专网与外网、控制网与管理网的隔离，网络防火墙具备网络入侵监测功能。 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 采用防火墙、访问控制、安全审计、入侵防范和病毒防范等安全技术，制定安全策略，满足网络安全等级保护二级要求。 | 6 | 现场查验，不符合要求扣6分。 |  |
|  | 培训计划及实施 2分 | 编制信息基础设施的技术培训计划并组织实施。 | 2 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表2-2 中级智能煤矿（井工）综合管控平台评定评分表

| 分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合管控平台 100分 | 生产集中 控制 43分 | 建立统一的系统接口标准，基于统一I/O采集服务设计与实现，自主适配标准工控设备，提供二次开发工具，可通过简单编程实现对非标准设备系统、语音设备系统和流媒体视频监控等设备系统的标准集成，具有冗余采集和容错机制。 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 实现煤矿主要生产环节设备的数据采集，实时显示设备的运行参数、工作状况以及报警信息；实现煤矿主要生产环节设备的启、停以及运行闭锁、故障解除等远程控制，并可对设备参数进行远程调整。 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣3分。 |  |
|  |  | 将生产视频信息接入生产集中控制系统，远程访问视频信息，可直接通过生产集中控制系统监控摄像头视频信息；具备对“采、掘、机、运、通”等主要生产环节、井下环境安全、人员位置、视频信息等安全生产实时信息进行综合集成、联动控制与可视化展示。 | 9 | 现场查验，每项不符合要求扣3分。 |  |
|  |  | 具备数据分析能力，根据业务需求构建识别模型、预测模型、控制模型，实现模型库管理。 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 根据监测与分析计算结果，进行异常信息报警，能够将异常信息自动通过语音或短信通知相关人员，实现预警、指挥调度与协同控制。 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 具备专业数据采集软件、数据库、数据集成软件、工业控制SCADA软件、操作系统软件、虚拟化软件、网络管理软件、防病毒软件等。 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 应用软件在平台中应各自独立部署运行，使用标准统一和开放的数据接口进行数据应用和交互。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  | 安全集中 监测 35分 | 具备完善的灾害感知预警系统，实现多种监测数据的统一传输和分类存储。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 具有完善的安全风险分级管控和隐患排查治理双重防控机制，实现信息化、智能终端现场化管理，应确保双控系统正常运行；宜采用时空融合分析，对区域安全状态进行评价，并通过隐患闭环管理功能，对预测、预警内容进行跟踪闭合管理。 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣4分。 |  |
|  |  | 实现多种灾害数据互联互通互监、融合共享、智能预警，根据报警源、报警类型，对其辐射范围、报警发展趋势进行判识，对煤矿安全态势的动态评估、预测、预警；同时基于模型库预警及评估对主要“采、掘、机、运、通”系统安全运行状态进行实时评估的功能。 | 5 | 现场查验，每项2.5分，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 具备根据监测阈值、报警区域范围、报警持续时长等条件分级报警能力；具备区分伪数据及异常数据能力。 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 具备与人员定位、应急广播系统、通信等系统的应急联动能力。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 具有矿井应急救援工作管理及指挥能力，根据灾害监测预警、综合评估结果，自动调用应急救援预案和避灾路线，实现应急救援辅助指挥功能。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 具备应对不同灾害的专家库，以应对突发问题的处置；专家库在矿区数据中心不断完善、维护更新，同步至安全集中监测系统，支持矿端决策。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1.5分。 |  |
|  |  | 灾害防治信息（水、火、瓦斯、顶板、粉尘）应与贵州能源云进行数据交换。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣0.4分。 |  |
|  | 生产信息化 20分 | 应具有平台底座，具备统一身份管理及认证服务、生产数据管理、统建系统统一接口等功能。 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 具备生产信息、灾害防治信息（水、火、瓦斯、顶板、粉尘）、人员定位信息等进行大数据融合分析及发布功能。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 具有应急预案管理、应急资源管理（救援装备、人员、救援物资）、现场事态跟踪管理、日常模拟演练、典型案例分析、事故后评价等功能。 | - 6 | - 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 接入生产经营系统，基于大数据分析，通过研究实现算法模型，实现生产过程优化、设备预知性维护、运营态势预测、风险实时预警等。 | - 4 | - 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  | 培训计划及实施 2分 | 编制综合管控平台的技术培训计划并组织实施。 | 2 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表2-3 中级智能煤矿（井工）地质保障系统评定评分表

| 分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质保障系统 100分 | 勘探技术与装备 60分 | 常规探测技术与装备：根据矿井生产地质条件实际情况，合理选择钻探、物探等探测技术与装备，查明地质构造、瓦斯地质、水文地质等信息。 | 30 | 现场查验，根据装备种类情况打分。 |  |
|  |  | 数据的数字化存储：具备对含煤地层结构、煤层及其顶底板岩性、地质构造、瓦斯富集区、富水异常区等综合探测成果数据的数字化存储，为三维地质模型构建提供数据支撑。 | 25 | 现场查验，按完成比例得分，无数字化存储不得分。 |  |
|  |  | 智能探测技术与装备：采用随采（掘）随探、长掘长探（钻孔+物探）等智能探测技术与装备对采掘工作面前方地质构造进行动态探测，实现探测数据自动采集、存储与分析等功能。 | 5 | 现场查验，根据一套智能装备情况打分。 |  |
|  | 数据库及多源数据融合 25分 | 构建统一的综合地质信息时空数据库，具备对空间数据、属性数据以及时态数据的采集、存储、转换、管理、查询和分析等功能。 | 10 | 现场查验，按完成比例得分，无数据库不得分。 |  |
|  |  | 具备多源异构地质数据融合功能。对钻探、物探、采掘揭露和动态探测等多源异构地质数据进行整合、分析、冲洗、补齐等数据处理，通过数据空间配准、交叉验证、联合反演等手段，为三维地质建模提供高精度的地质数据。 | 10 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 具备对地质类、测量类、观测类和图件等地质数据的动态采集，并及时入库，驱动地质数据库数据信息的持续更新，为三维地质模型的动态更新提供数据支撑。 | 5 | 现场查验，按完成比例得分，数据不能适时更新不得分。 |  |
|  | 透明地质三维动态模型 5分 | 构建矿井三维地质模型，实现地形地貌、地层、煤岩层、断层、褶曲、冲刷带、陷落柱等地质信息的三维可视化表达。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 构建工作面三维地质模型，并依据采掘、探测和监测地质数据实现模型的动态更新，实现采煤工作面地质透明化。 | 2 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 构建矿井开拓、采掘巷道以及采空区等三维模型，采用数字孪生技术，实现采空区、采掘巷道的空间位置关系的透明化。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 基于矿井地质三维模型和采掘巷道三维模型，构建瓦斯地质、水文地质、火区地质等属性模型，以有效指导煤矿灾害防治和采掘工作。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
|  | 地质模型应用 5分 | 支持C/S、B/S架构的空间信息可视化系统。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 具备利用三维地质模型进行任意剖切、虚拟钻孔、空间计算、煤炭储量动态管理和地质辅助分析的功能；能够生成剖面图、柱状图、平面图、井上下对照图、等值线图、瓦斯地质图、水文地质图等煤矿生产用图。 | 4 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 培训计划及实施 5分 | 编制地质保障系统的培训计划并组织实施。 | 5 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表2-4-1 中级智能煤矿（井工）生产系统—采煤子系统评定评分表

| 子分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采煤子系统 100分 | 割煤 20分 | 采煤机安装有位置监测、摇臂角度感知、摇臂调高、油位、油温、油压、瓦斯监测等传感器，传感器数量、精度满足智能化要求。 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 采煤机具备自主定位、姿态监测、远程控制、机载无线遥控功能。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 采煤机具备运行工况检测、故障诊断与预警功能。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 采煤机实现记忆截割功能，运行记录齐全。 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣4分。 |  |
|  |  | 煤机行走速度具备与煤机甲烷浓度联动协同控制功能。 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分。 |  |
|  | 支护 18分 | 液压支架配备电液控制系统，具备远程对液压支架的降、移、升进行控制的功能，具备支架全姿态监测与预警功能。 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 工作面两端头采用液压支架进行支护，配置电液控制系统，具有就地控制与遥控控制功能。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 液压支架具有压力预警、群组协同控制、自动推溜、自动跟机支护、自动补压、自动喷雾、伸缩梁（护帮板）防煤机碰撞等功能。 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  | 运输 14分 | 刮板输送机采用变频调速控制，具备煤量负荷检测功能和机尾链条自动张紧功能，并与采煤机进行智能联动。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 工作面原煤运输系统实现本地、远程控制及集控功能，可实现单台运输设备启停控制、多台运输设备组合一键启停控制等功能。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 顺槽可伸缩带式输送机具备跑偏、堆煤、撕裂、烟雾等保护功能，且配备沿线温度监测预警功能，各类保护能够正常使用。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 刮板输送机卸煤点、转载机落煤点、带式输送机搭接点、采煤机割煤点等安装有喷雾降尘装置，并实现自动喷雾功能。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  | 供液、供电 18分 | 乳化液供液系统具有应具有流量调节功能，应实现高压自动反冲洗，自动配比补液，高低液位自动控制，应实现对乳化液的浓度监测功能。 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 乳化液泵和清水泵具有顺序启停、单启停、一键启停功能。具备在线监测功能，可以实现油温、油位、液位、温度、压力、浓度等运行状态参数自动监测、预警功能。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 供电系统具有过流、短路、过压、欠压、漏电等故障监测和保护功能。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 工作面集中供电的高压开关、移变、组合开关等供电设备具有数据采集、上传功能，在权限范围内能够进行远程分合闸操作，具备远程参数整定功能。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 采煤工作面供液系统实现远距离集中恒压供液。 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分。 |  |
|  | 集中控制中心 28分 | 在井下及地面建立控制中心实现远程监控，实现协同控制、一键启停；具备单机运行记录、自动化开机率、采煤工作面记忆割煤率数据统计与查询功能；工作面地质条件稳定时，记忆割煤率大于65%。 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 工作面装备视频监控系统，具有视频增强、跟随采煤机自动切换视频画面功能，视频监控范围合理，监控画面清晰、稳定。 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 工作面运输机头处具备AI智能识别人员行为安全的功能。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 配备语音通话系统，具有集控中心（地面、井下）与回采工作面语音通话的功能。 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 应用数字孪生等技术对井下巷道与综采设备进行三维重现，实时反映综采设备的位姿、工况与环境信息，能够根据采集的设备数据实现综采工作面远程操控和仿真。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 具备综采工作面三维地质模型构建功能，并根据回采过程中揭露的实际地质信息对模型进行实时动态修正。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 应用人员精确定位系统对采煤机及作业人员进行精确定位，实现采煤作业区域内电子围栏功能。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 实现采煤作业规程、计划、任务、现场作业、分析优化等智能化管理；能够与生产经营管理系统数据的互联互通。 | 2 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 在综采工作面正常的采煤作业过程中，每班工作面同时作业人员不超过5人。 | 2 | 5人得满分，6~8人得1分，9人及以上不得分。 |  |
|  | 培训计划及实施 2分 | 编制采煤子系统的培训计划并组织实施。 | 2 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表2-4-2 中级智能煤矿（井工）生产系统—掘进子系统评定评分表

| 子分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘进子系统 100分 | 掘进设备 60分 | 采用钻探、物探等技术与设备对巷道待掘进区域的地质构造、水文地质条件、瓦斯等进行超前探测，探测距离、速度、精度满足智能化掘进要求。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 掘进机具有在巷道内相对位置的自主定位、定姿、定向、纠偏等功能。 | 18 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 掘进机应具备遥控、参数设置及定位自动截割等功能，实现刷帮及截割轨迹在线检测功能。宜装备精确定位导航系统。 | 16 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 机载钻机或锚杆钻车等支护设备，具备工况在线监测及故障诊断。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 巷道临时支护设备实现数据上传、姿态展示等。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 巷道施工作业的掘、支等设备具有完善的单机状态监测和故障自诊断功能，能够实现设备之间实现信号交互和联锁控制。 | 8 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 工作面的运输设备能够实现就地和远程控制，可实现单台运输设备启停控制、多台运输设备组合一键启停控制等功能多部带式输送机集中控制。 | 8 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 应用人员精确定位系统对掘进机及作业人员进行精确定位，实现掘进作业区域内电子围栏功能。 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分。 |  |
|  | 集中控制中心 38分 | 应实现设备就地控制；防突风门外对掘进工作面设备的远距离集中可视化操作；实现地面调度中心远程一键启停功能，具备对关键信息进行实时存储和历史数据查询功能。 | 16 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 掘进头和各转载点应配置高清摄像仪，实现关键部位视频监控功能。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 具备巷道掘进工作面三维地质模型构建功能，并根据地质装备和掘进过程中揭露的实际地质信息对模型进行实时动态修正。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1.5分。 |  |
|  |  | 应用数字孪生等技术对井下巷道与掘进设备进行三维重现，实时反映掘进设备的位姿与作业环境信息，能够根据采集的设备数据实现掘进工作面远程操控和仿真。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 集中控制中心能够对掘进设备、支护设备、运输设备等运行参数进行实时监测与控制，具备月度进尺及智能化掘进率统计与查询功能；掘进工作面地质稳定时，自动截割率大于60%。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 供水、供电、通风、除尘、带式输送机及机尾延伸等辅助工序实现远程自动控制。辅助运输采用连续运输装置。 | 8 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 实现掘进作业规程、计划、任务、辅助作业指挥、分析优化等智能化管理；能够与生产经营管理系统数据的互联互通。 | 1 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 培训计划及实施 2分 | 编制掘进子系统的技术培训计划并组织实施。 | 2 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表2-5-1 中级智能煤矿（井工）辅助生产系统—通风子系统评定评分表

| 子分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通风子系统 100分 | 参数监测 25分 | 1.主通风机具备运行状态以及相关参数实时在线监测功能，包括静压、振动、风量、风速、电机电压、电流、功率、电机定子绕组温度、电机轴承温度等。 2.局部通风机具备工况实时在线监测功能。 3.具备报警值参数设置功能。 4.具备数据分析与异常报警功能。 | 25 | 现场查验，第1项10分，第2、3、4项各5分，按完成比例得分。 |  |
|  | 系统控制 35分 | 1.主通风机采用双PLC控制，具备一键启停、一键倒机、故障自动倒机、反风远程自动控制功能；具备检修/手动/自动控制方式，就地和远程互为闭锁。 2.具备工况调节区域的采用变频器进行主通风机工况调节。 3.局部通风机具备远程集中控制功能。 | 35 | 现场查验，第1项20分，第2项5分，第3项10分，按完成比例得分。 |  |
|  | 系统设施供电 10分 | 1.主通风机电动阀等辅助设施实现双回路供电，电源自动切换。 2.系统配置备用电源，备用电源续航时间不小于2h。 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分。 |  |
|  | 数据查询 7分 | 主通风机具备风量、乏风量、用电量、工作效率等数据查询功能。 | 7 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 视频监控 10分 | 主通风机房、配电室、设备安装场地、防爆门以及局部通风机安装地点应安装视频监控装置。 | 10 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 智能通风 3分 | 井下主要进回风巷间、采区进回风巷间风门具备自动开闭功能。风门处安装视频监控装置和声光报警器。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1.5分。 |  |
|  | 数据接口 5分 | 软件接口开放并接入智能煤矿综合管控平台。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  | 培训计划及实施 5分 | 编制通风子系统的技术培训计划并组织实施。 | 5 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表2-5-2 中级智能煤矿（井工）辅助生产系统—瓦斯抽采子系统评定评分表

| 子分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓦斯抽采子系统 100分 | 参数监测 20分 | 1.具备完善的工况环境参数在线监测功能。监测数据包括抽采主管路中的管道浓度、管道压力、管道温度、管道工况混合流量、标况混合流量、管道一氧化碳、瓦斯利用量等管道参数；抽采泵房环境瓦斯、抽采泵真空度、抽采泵前轴温度、抽采泵后轴温度、抽采泵电机前轴温度、抽采泵电机后轴温度、抽采泵电机温度等抽采泵参数。 2.具备报警值参数设置功能。 3.具备数据分析与异常报警功能。 4.抽采泵具有环境瓦斯超限和循环水系统故障的报警功能。 | 20 | 现场查验，第1项11分，第2、3、4项各3分，按完成比例得分。 |  |
|  | 系统控制 45分 | 1.抽采泵及相关设备具备一键启停、紧急停车及一键轮换操作，具备检修/手动/自动控制方式，就地和远程互为闭锁。 2.具备工况调节区域的采用变频器进行抽采泵工况调节。 3.主管路配备自动放水装置。 | 45 | 现场查验，第1项25分，第2、3项各10分，按完成比例得分。 |  |
|  | 系统设施供电 10分 | 1.电动阀、循环水泵实现双回路供电，电源自动切换。 2.系统配置备用电源，备用电源续航时间不小于2h。 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分。 |  |
|  | 数据查询 5分 | 具备瓦斯抽采量、利用量、用电量、工作效率等数据查询功能。 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣1.5分。 |  |
|  | 视频监控 10分 | 瓦斯抽采站配电室、设备间、循环水泵房等重要地点应安装视频监控装置。 | 10 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 数据接口 5分 | 软件接口开放并接入智能煤矿综合管控平台。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  | 培训计划及实施 5分 | 编制瓦斯抽采子系统的技术培训计划并组织实施。 | 5 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表2-5-3 中级智能煤矿（井工）辅助生产系统—压风（制氮）子系统评定评分表

| 子分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压风（制氮）子系统 100分 | 参数监测 30分 | 1.具备排气压力、排气温度、排气流量、储气罐温度、氮气浓度、一氧化碳、振动、电机电流、电压等参数和加载/卸载等工作状态在线监测功能。 2.具备报警值参数设置功能。 3.具备数据分析与异常报警功能。 | 30 | 现场查验，第1项20分，第2、3项各5分，按完成比例得分。 |  |
|  | 系统控制 45分 | 1.具备检修/手动/自动控制方式，就地和远程互为闭锁，实现无人值守。 2.压风机具备自动轮换功能。 3.压风机具备根据风压、风量需求自动投切功能。 4.具备储气罐自动排污功能。 | 45 | 现场查验，第1项20分，第2、3项各10分，第4项5分，按完成比例得分。 |  |
|  | 数据查询 5分 | 具备风量、用电量、工作效率等数据查询功能。 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  | 视频监控 10分 | 压风机房、制氮机房应安装视频监控装置。 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分。 |  |
|  | 数据接口 5分 | 软件接口开放并接入智能煤矿综合管控平台。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  | 培训及实施计划 5分 | 编制压风（制氮）子系统的技术培训计划并组织实施。 | 5 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表2-5-4 中级智能煤矿（井工）辅助生产系统—排水子系统评定评分表

| 子分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水子系统 100分 | 参数监测 25分 | 1.具备井下中央排水泵房、采区排水泵房的设备及附属设施实时监测功能，包括温度（排水泵轴承温度、电动机绕组及轴承温度）、振动、流量、水位、水压、真空度、排水量等参数，并实时监测排水泵起停、管道阀门开闭状态。 2.具备报警值参数设置功能。 3.具备数据分析与异常报警功能。 | 25 | 现场查验，第1项15分，第2、3项各5分，按完成比例得分。 |  |
|  | 系统控制 45分 | 具备检修/手动/自动控制方式，就地和远程互为闭锁。设备开机前应进行预警，实现无人值守。 | 25 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 1.主排水泵具备自动轮换功能。 2.主排水泵具备根据水位自动投切功能。 | 20 | 现场查验，每项不符合要求扣10分。 |  |
|  | 辅助设施供电 5分 | 主排水泵电动阀、控制箱等辅助设施实现双回路供电，电源自动切换。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  | 数据查询 5分 | 具备排水量、用电量、工作效率等数据查询功能。 | 5 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 智能联动 2分 | 水文地质条件复杂及极复杂矿井，实现排水系统与矿井水文监测系统的互联互通。 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分。 |  |
|  | 视频监控 8分 | 中央排水泵房、采区排水泵房、水仓入口应安装视频监控装置。 | 8 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 数据接口 5分 | 软件接口开放并接入智能煤矿综合管控平台。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  | 培训计划及实施 5分 | 编制排水子系统的技术培训计划并组织实施。 | 5 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表2-5-5 中级智能煤矿（井工）辅助生产系统—主运输子系统评定评分表

| 子分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主运输子系统 100分 | 参数监测 30分 | 1.具备主运输带式输送机驱动部电机电流、电压、振动以及减速机轴承温度、油温等参数实时监测功能。 2.具备带式输送机急停、跑偏故障定位功能。 3.具备报警值参数设置功能。 4.具备数据分析与异常报警功能。 5.带式输送机保护装置具备就地显示及参数设置功能。 | 30 | 现场查验，每项6分，按完成比例得分。 |  |
|  | 系统控制 45分 | 1.具备地面原煤落煤点、井下主运输带式输送机、转载点设备、煤仓煤位、采区主运输带式输送机实时监控功能。 2.井下主煤流系统具备多机集中协同控制功能，实现自动化和连续化运行。 3.单部带式输送机配备防滑、防堆煤、防跑偏、沿线急停、防撕裂、温度、烟雾监测和自动洒水装置等综合保护装置，具备语音预警、通信和远程自动控制功能。 | 45 | 现场查验，每项15分，按完成比例得分。 |  |
|  | CO、温度监控 3分 | 主运输带式输送机具备CO浓度超限、温度超限自动预警或停机功能。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1.5分。 |  |
|  | 智能降尘和自动防灭火监控 2分 | 主运输带式输送机铺设巷道应装设智能降尘和自动防灭火设施。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  | 视频监控 10分 | 转载点、给煤机、带式输送机搭接点等重点地点应安装视频监控装置。 | 10 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 数据接口 5分 | 软件接口开放并接入智能煤矿综合管控平台。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  | 培训计划及实施 5分 | 编制主运输子系统的技术培训计划并组织实施。 | 5 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表2-5-6 中级智能煤矿（井工）辅助生产系统—辅助运输子系统评定评分表

| 子分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助运输子系统 100分 | 运输装置 60分 | 采用连续化运输设备，提高运输效率。 | 4 | 现场查验，根据装备情况打分。 |  |
|  |  | 电机车、单轨吊具备参数实时监测与上传功能。 | 6 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 斜巷提升机具备参数实时监测与上传功能。 | 12 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 单轨吊、电机车具备车载视频、语音通话、应急呼救等功能，实现相关信息的智能采集。 | 4 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 各类载人机车及架空乘人装置集上下人站点、检修硐室等实现视频监控。 | 14 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 主要运输线路的道岔、阻车器等安全设施实现远程控制、司机遥控。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 主要运输线路的巷道口、硐室口、弯道处实现声光报警。 | 3 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 电机车、单轨吊具备实时位置显示功能，精度要求为最大静态定位误差不大于0.3米、最大动态定位误差不大于7.3米。 | 5 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 所有在用的架空乘人装置实现有人运行，无人停车功能。 | 10 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 辅助运输管理 36分 | 将矿井斜巷提升、架空乘人装置、单轨吊以及电机车等辅助运输设备分别建设相应的管理模块，并将其数据接入矿井综合管控平台，实现辅助运输系统状态监测与运行调度功能。 | 24 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 辅助运输管理模块实现运输设备和信号等动态模拟展示、信息存储、历史记录查询等。 | 12 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 培训计划及实施 4分 | 编制辅助运输子系统的技术培训计划并组织实施。 | 4 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

备注：不涉及项按80%折算。

评定专家：                                                               评定组长：

- 表2-5-7 中级智能煤矿（井工）辅助生产系统—供配电子系统评定评分表

| 子分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供配电子系统 100分 | 监控与电力调度 55分 | 具备地面变电所高(低)压电气设备的实时监控与电力调度功能，实现无人值守。 | 20 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 具备井下主变电所、采区变电所高(低)压电气设备的实时监控与电力调度功能，实现无人值守。 | 30 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 具备井下主要机电硐室高(低)压电气设备的实时监控与电力调度功能，实现无人值守。 | 5 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 顺序控制 5分 | 具备高压开关一键操作自动顺序控制功能。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  | 数据上传 5分 | 具备监控数据上传功能。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  | 温度监测和火灾报警 5分 | 井上下主变电所具备火灾监测与报警功能，地面、井下电缆集中处应安装温度监测装置。 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣2.5分。 |  |
|  | 统计分析 5分 | 具备峰谷电能计量、能耗统计分析、电能质量监测及数据采集、运行监视、智能告警、故障分析等功能。 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  | 整定计算、校验 5分 | 具备计算、校验供电系统短路电流、继电保护整定值、继电保护动作灵敏度并自动生成继电保护整定计算书功能。 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  | 视频监控 10分 | 地面变电所、井下主变电所、采区变电所、井下主要机电硐室应安装视频监控装置。 | 10 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 数据接口 5分 | 软件接口开放并接入智能煤矿综合管控平台。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  | 培训计划及实施 5分 | 编制供配电子系统的技术培训计划并组织实施。 | 5 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表2-6 中级智能煤矿（井工）安全管理系统评定评分表

| 分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理系统 100分 | 视频监控子系统 30分 | 符合《公共安全视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》（GB/T28181）的规定。提供实时调用、保存和回放的二次开发接口，满足系统集成需要。 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分。 |  |
|  |  | 1.具有自诊断功能，前端图像采集设备发生故障时，能记录故障时刻和故障设备，具有自动报警功能。 2.具有报警日志和操作日志，用于记录用户的操作状况和报警状况。 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分。 |  |
|  |  | 在地面和井下的重要场所安装固定或移动高清分辨率摄像头，实时把图像传输到地面视频服务器。重要场所包括但不限于：工业广场、地面变电所、瓦斯抽采站、压风机房、提升机房、采煤工作面、掘进工作面、带式输送机机头、斜井绞车、井下变电所、排水泵房、井下避难硐室、人员入井口或上下口、瓦斯抽采打钻点、主要硐室等。 | 10 | 现场查验，缺失一处扣0.5分。 |  |
|  | 信息导引及发布子系统 30分 | 1.具有正常及紧急业务信息的接入、分类和汇总功能，并形成数据资源库。 2.具有正常工作状态下的常规信息发布和紧急情况下的逃生信息指引功能。 3.分级分类地提供文字、语音、图形、数据等形式的信息发布。 | 12 | 现场查验，每项不符合要求扣4分。 |  |
|  |  | 在地面重要建筑公共区域、井下限制区域及危险区域入口、主副井井口及井底、机车车站、候车硐室、采掘工作面、紧急避险设施附近、主要巷道交叉口、主要避灾路线上、主要行人巷道等关键区域位置设置避灾路线指示、安全提示等功能的电子显示牌和语音报警装置。 | 12 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 煤矿行政生产办公建筑主要出入口、主副井井口、候车硐室、紧急避险设施内设置具有信息查询兼发布功能的信息终端。 | 3 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 具备编制应急预案并能自动发布的功能。 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 具备监测信息终端的工作状态和故障的功能。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
|  | 灾害防治子系统 37分 | 瓦斯灾害防治： 1.建有完善的煤矿安全监控系统，实现对井下主要作业环境瓦斯浓度变化的实时在线监测。 2.根据瓦斯监测数据对瓦斯积聚区进行预测、预警。 3.瓦斯抽采作业全过程管控： 具备瓦斯防治全过程综合信息数据库与管控平台，突出矿井建立两个“四位一体”防突全过程综合信息数据库与管控平台。 （1）建立煤与瓦斯突出鉴定、评估，瓦斯基础参数测定等基础资料电子档案。 （2）建立矿井瓦斯治理、防突措施设计、施工和验收电子台账与原始记录电子档案。 （3）建立瓦斯抽采巡检、通风瓦斯巡检、密闭瓦斯巡检等巡检电子台账，无法实现自动检测的建立原始记录电子档案。 （4）具有实时施工进度、抽采达标信息、瓦斯预警信息等综合信息化展示功能。 4.瓦斯抽采达标管理： （1）瓦斯抽采系统的主管、支管及抽采单元应安设多功能参数计量装置。 （2）具备基础信息功能 ①抽采单元独立计量和实时监测。 ②钻孔成孔数据信息管理及存储。 ③抽采单元基础信息、抽采计量数据、抽采单元效果评价、达标预测和效果验证等信息管理及存储。 5.智能钻机管理： （1）具备在线监测功能，实现钻机的运行状态以及相关参数的实时监控，包括电力参数、环境参数和钻进参数。 （2）具备钻孔及轨迹数据实时监测和上传功能。 （3）具备历史数据及曲线查询、故障诊断与预警、故障分析等功能。 （4）具备钻机远程控制功能，包括自动上下钻杆、一键全自动钻孔、智能防卡钻功能等。 | 15 | 现场查验，不符合第1、2项各扣3分，不符合第3项扣4分，不符合第4项扣3分，不符合第5项扣2分。 |  |
|  |  | 矿井水害防治： 1.探放水作业实现钻孔数量、钻孔位置、钻孔角度、钻孔深度、终孔位置、钻杆钻进速度等信息的数字化。 2.对主要含水层、井下主要出水点、井下重点密闭、中央水仓等重点部位水文变化进行实时动态监测，实现监测数据的实时分析与预测、预警。 3.水害监测系统与排水系统实现智能联动控制。 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 火灾防治： 1.建有束管监测或光纤测温等自然发火监测预报系统，实现对井下采空区自然发火情况的监测、数据分析及上传。 2.在变电所、电气设备、带式输送机等易发生火灾的区域，实现火灾参数的监测、分析，并根据分析处理结果进行智能预测、预警。 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣3分。不涉及自然发火监测预报的第1项得2.4分。 |  |
|  |  | 顶板（围岩）灾害监测： 1.装有采煤工作面顶板压力监测装置，监测数据能够实时自动上传。 2.装有顶板离层监测装置，监测数据能够实时自动上传。 3.建有综采、综掘工作面压力数据分析系统，能够基于监测数据实现工作面顶板灾害的预测与预警。 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 粉尘监测： 1.采煤工作面、掘进工作面具备粉尘浓度自动监测装置，实现对粉尘浓度的实时监测、数据分析、上传及超限自动报警。 2.设有智能喷雾装置，具有基于煤尘监测数据的智能降尘功能，且实现远程集中控制。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  | 培训计划及实施 3分 | 编制安全管理系统的培训计划并组织实施。 | 3 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表2-7 中级智能煤矿（井工）生产经营管理系统评定评分表

| 分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产经营管理系统 100分 | 生产计划及调度管理 25分 | 具有生产计划功能、日常调度管理功能、值班自动化管理功能，形成记录工作日志。 | 25 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 生产技术管理 25分 | 具有作业规程及安全措施的编制和审批、技术资料、专业图纸设计、采掘生产衔接跟踪、工程进度跟踪、生产与技术指标等无纸化管理功能。 | 25 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 经营管理 25分 | 包括办公自动化管理、企业管理信息化等系统，各系统之间能交互数据。 | 20 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 企业管理信息化系统应包括财务管理、成本管理、合同管理、物资供应管理、仓储管理等系统，且提供规范化数据接口。 | 5 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 机电设备管理 20分 | 具有设备台账管理、检测检验管理、大型固定设备履历簿管理功能，具有定期自动运维管理及配件库存识别功能。 | 10 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 建立大型设备运维及管理模型，合理调整设备检修及大型耗能设备运转时间，对主要生产环节设备健康状况、负荷率、故障停机率、能源消耗等指标进行分析。 | 10 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 岗位标准作业流程管理 3分 | 具有标准作业流程管理信息化功能，并实现班组中每个岗位标准作业流程的精确推送。 | 3 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 培训计划及实施 2分 | 编制生产经营管理系统的技术培训计划并组织实施。 | 2 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 附录3 贵州省初级智能煤矿（井工）评定评分表

| 初级智能煤矿（井工）评定评分总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤矿名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评定时间 |  |  |  |  |  |  |
| 必备条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查情况 |  |  |
| 1.生产煤矿采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效；联合试运转及建设煤矿应具有采矿许可证、开工备案表、营业执照。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.建成煤矿安全监控系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.建成煤矿井下人员位置监测系统，在各个人员出入井口、重点区域、限制区域等应实现精确人员定位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.建成智能化辅助系统并正常运行和维护，贵州能源云平台远程监管数据上传率达到90%及以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.制定智能煤矿建设实施方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.建立智能煤矿技术培训制度，制定培训计划并按照计划实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.建设运维队伍或与第三方签订运维协议；制定智能煤矿运行维护管理办法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程(权重) 得分 |  | 满分100分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 信息基础设施 （0.06） |  | 综合管控平台（0.06） |  | 地质保障系统（0.05） |  | 生产系统（采煤或掘进子系统） （0.32） |  | 辅助生产系统（0.30） |  |  | 安全管理系统（0.17） |  |  | 生产经营管理系统（0.04） |  |
|  |  | 得分 | 加权分 | 得分 | 加权分 | 得分 | 加权分 | 得分 | 加权分 | 得分 |  | 加权分 | 得分 | 加权分 |  | 得分 | 加权分 |
| 总得分： |  | 评定结论： |  |  |  | 评定专家： |  |  |  |  |  |  | 评定组长 |  |  |  |  |

备注：生产系统评定采煤子系统或掘进子系统，辅助生产系统得分取子分部工程算数平均值。

- 表3-1 初级智能煤矿（井工）信息基础设施评定评分表

| 分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息基础设施 100分 | 数据中心 40分 | 数据机房物理环境满足网络安全等级保护二级物理环境相关要求。 | 5 | 现场查验，按照网络安全二级等保物理环境建设情况打分。 |  |
|  |  | 采用虚拟化、集群、负载均衡等技术提高设备资源的利用率与可用性，能够实现信息交互、共享。 | 5 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 服务器计算能力、存储能力满足信息采集与分类存储要求，配备UPS电源，后备电源续航时间不小于2h。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  |  | 具备异地灾备系统（若大型煤炭集团统一建立灾备系统，下属煤矿可不用单独建立）。 | 3 | 现场查验，不符合要求扣3分。 |  |
|  |  | 视频监控信息存储系统容量不少于30天的累计信息量，其他信息存储系统容量不少于1年的累计信息量。 | 5 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 具有多源异构数据采集能力，满足煤矿现场监测监控系统、智能仪器仪表数据采集接入。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  |  | 采用统一的数据交换标准规范协议，满足为煤矿主要业务系统提供数据服务的要求。 | 4 | 现场查验，不符合要求扣4分。 |  |
|  |  | 具备监控数据中心整体运行状况的能力，为日常数据维护提供管理服务。 | 4 | 现场查验，不符合要求扣4分。 |  |
|  |  | 具有上传贵州能源云的数据接口。 | 4 | 现场查验，不符合要求扣4分。 |  |
|  | 通信网络 44分 | 主干网络采用工业以太网、第五代固定网络或兼容以太网协议的有线网络。新建（改、扩建）矿井主干网络设备宜采用自主可控技术与装备。 | 4 | 现场查验，不符合要求扣4分。 |  |
|  |  | 煤矿监控及自动化网络设备采用工业级设备，支持多种网络拓扑结构和冗余方式，网络故障重构时间不大于50ms，主干传输网络传输速率不低于1000Mbps，主干传输网络中各独立子系统应单独划分VLAN进行通信。新建（改、扩建）矿井核心网络设备宜采用自主可控技术与装备。 | 4 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 二级交换接入网络采用带宽100Mbps及以上工业以太网，宜具备向高带宽平滑演进能力、组环功能，可形成子环，网络自愈时间不大于50ms，能通过电接口或光接口接入矿井主干网络。 | 3 | 现场查验，根据现场情况评分。 |  |
|  |  | 矿井地面网络与井下环网分别布设。 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 一级负荷机房、硐室的机电设备通过环网交换机接入矿井主干环网。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 煤矿信息管理网络宜采用以太网技术的网络，主干网络传输速率不应低于1000Mbps，出口带宽不宜低于100Mbps。 | 3 | 现场查验，不符合要求扣3分。 |  |
|  |  | 煤矿监控及自动化网络传输核心层设备应采用具有扩展能力的三层工业网络交换机并冗余配置，接入设备宜采用模块化的工业网络交换机或光网络单元设备，支持VLAN，支持SNMP网络管理协议，支持远程维护与管理。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 煤矿信息管理网络传输核心层设备宜采用具有扩展能力的三层以太网交换机或光线路终端设备，数量不少于2台，应进行双机热备或负载均衡等配置；接入层设备应采用10/100/1000Mbps商用级以太网交换机或光网络单元；支持VLAN，支持SNMP网络管理协议，支持远程维护与管理。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 煤矿监控及自动化网络设备之间接口应采用基于标准TCP/IP协议的以太网接口联网；交换机、服务器和存储设备之间接口宜采用1000Mbps及以上接口互联；煤矿信息管理网络核心交换机与路由设备之间接口宜根据接入外部网络情况选择接口。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 井上下采用4G/5G/WiFi6等主流无线通信技术，满足无线通信要求，WiFi6可实现与人员精确定位共站部署。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 无线网络覆盖主要运输大巷、进风大巷、采煤工作面、掘进工作面等区域，单个基站支持不少于32个用户并发。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 有线主干网络与无线主干网络相互联通。有线网络与4G/5G承载网络宜按一体化原则进行统筹建设。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  | 网络安全 14分 | 网络边界设备须采用商业级设备，应具备网络安全防护功能，实现专网与外网、控制网与管理网的隔离，网络防火墙具备网络入侵监测功能。 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 采用防火墙、访问控制、安全审计、入侵防范和病毒防范等安全技术，制定安全策略，满足网络安全等级保护二级要求。 | 6 | 现场查验，不符合要求扣6分。 |  |
|  | 培训计划及实施 2分 | 编制信息基础设施的技术培训计划并组织实施。 | 2 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表3-2 初级智能煤矿（井工）综合管控平台评定评分表

| 分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合管控平台 100分 | 生产集中 控制 43分 | 建立统一的系统接口标准，基于统一I/O采集服务设计与实现，自主适配标准工控设备，提供二次开发工具，可通过简单编程实现对非标准设备系统、语音设备系统和流媒体视频监控等设备系统的标准集成，具有冗余采集和容错机制。 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 实现煤矿主要生产环节设备的数据采集，实时显示设备的运行参数、工作状况以及报警信息；实现煤矿主要生产环节设备的启、停以及运行闭锁、故障解除等远程控制，并可对设备参数进行远程调整。 | 9 | 现场查验，每项不符合要求扣4.5分。 |  |
|  |  | 将生产视频信息接入生产集中控制系统，远程访问视频信息，可直接通过生产集中控制系统监控摄像头视频信息；具备对“采、掘、机、运、通”等主要生产环节、井下环境安全、人员位置、视频信息等安全生产实时信息进行综合集成、联动控制与可视化展示。 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣4分。 |  |
|  |  | 具备数据分析能力，根据业务需求构建识别模型、预测模型、控制模型，实现模型库管理。 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 根据监测与分析计算结果，进行异常信息报警，能够将异常信息自动通过语音或短信通知相关人员，实现预警、指挥调度与协同控制。 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 具备专业数据采集软件、数据库、数据集成软件、工业控制SCADA软件、操作系统软件、虚拟化软件、网络管理软件、防病毒软件等。 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 应用软件在平台中应各自独立部署运行，使用标准统一和开放的数据接口进行数据应用和交互。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  | 安全集中 监测 35分 | 具备完善的灾害感知预警系统，实现多种监测数据的统一传输和分类存储。 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣3分。 |  |
|  |  | 具有完善的安全风险分级管控和隐患排查治理双重防控机制，实现信息化、智能终端现场化管理，应确保双控系统正常运行。 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣3分。 |  |
|  |  | 实现多种灾害数据互联互通互监、融合共享、智能预警，根据报警源、报警类型，对其辐射范围、报警发展趋势进行判识，对煤矿安全态势的动态评估、预测、预警；同时基于模型库预警及评估对主要“采、掘、机、运、通”系统安全运行状态进行实时评估的功能。 | 5 | 现场查验，每项2.5分，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 具备根据监测阈值、报警区域范围、报警持续时长等条件分级报警能力；具备区分伪数据及异常数据能力。 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 具备与人员定位、应急广播系统、通信等系统的应急联动能力。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 具有矿井应急救援工作管理及指挥能力，根据灾害监测预警、综合评估结果，自动调用应急救援预案和避灾路线，实现应急救援辅助指挥功能。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 具备应对不同灾害的专家库，以应对突发问题的处置；专家库在矿区数据中心不断完善、维护更新，同步至安全集中监测系统，支持矿端决策。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1.5分。 |  |
|  |  | 灾害防治信息（水、火、瓦斯、顶板、粉尘）应与贵州能源云进行数据交换。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣0.4分。 |  |
|  | 生产信息化 20分 | 应具有平台底座，具备统一身份管理及认证服务、生产数据管理、统建系统统一接口等功能。 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 具备生产信息、灾害防治信息（水、火、瓦斯、顶板、粉尘）、人员定位信息等进行大数据融合分析及发布功能。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 具有应急预案管理、应急资源管理（救援装备、人员、救援物资）、现场事态跟踪管理、日常模拟演练、典型案例分析、事故后评价等功能。 | - 6 | - 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 接入生产经营系统，通过研究实现算法模型，实现设备预知性维护、运营态势预测、风险实时预警等。 | - 4 | - 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  | 培训计划及实施 2分 | 编制综合管控平台的技术培训计划并组织实施。 | 2 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表3-3 初级智能煤矿（井工）地质保障系统评定评分表

| 分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质保障系统 100分 | 勘探技术与装备 60分 | 常规探测技术与装备：根据矿井生产地质条件实际情况，合理选择钻探、物探等探测技术与装备，查明地质构造、瓦斯地质、水文地质等信息。 | 40 | 现场查验，根据装备种类情况打分。 |  |
|  |  | 数据的数字化存储：具备对含煤地层结构、煤层及其顶底板岩性、地质构造、瓦斯富集区、富水异常区等综合探测成果数据的数字化存储。 | 20 | 现场查验，按完成比例得分，无数字化存储不得分。 |  |
|  | 数据库及多源数据融合 35分 | 构建统一的综合地质信息时空数据库，具备对空间数据、属性数据以及时态数据的采集、存储、转换、管理、查询和分析等功能。 | 20 | 现场查验，按完成比例得分，无数据库不得分。 |  |
|  |  | 具备多源异构地质数据融合功能。对钻探、物探、采掘揭露和动态探测等多源异构地质数据进行整合、分析、冲洗、补齐等数据治理，通过数据空间配准、交叉验证、联合反演等融合处理。 | 10 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 具备对地质类、测量类、观测类和图件等地质数据的动态采集，并及时入库，驱动地质数据库数据信息的持续更新。 | 5 | 现场查验，按完成比例得分，数据不能适时更新不得分。 |  |
|  | 培训计划和实施 5分 | 编制地质保障系统的培训计划并组织实施。 | 5 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表3-4-1 初级智能煤矿（井工）生产系统—采煤子系统评定评分表

| 子分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采煤子系统 100分 | 割煤 20分 | 采煤机安装有位置监测、摇臂角度感知、摇臂调高、油位、油温、油压、瓦斯监测等传感器，传感器数量、精度满足智能化要求。 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 采煤机具备自主定位、姿态监测、远程控制、机载无线遥控功能。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 采煤机具备运行工况检测、故障诊断与预警功能。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 采煤机实现记忆截割功能，运行记录齐全。 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣4分。 |  |
|  |  | 煤机行走速度具备与煤机甲烷浓度联动协同控制功能。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
|  | 支护 18分 | 液压支架配备电液控制系统，具备远程对液压支架的降、移、升进行控制的功能，具备支架全姿态监测与预警功能。 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 工作面两端头采用液压支架进行支护，配置电液控制系统，具有就地控制与遥控控制功能。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 液压支架具有压力预警、群组协同控制、自动推溜、自动跟机支护、自动补压、自动喷雾、伸缩梁（护帮板）防煤机碰撞等功能。 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  | 运输 14分 | 刮板输送机具备煤量负荷检测功能和机尾链条自动张紧功能，并与采煤机进行智能联动。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 工作面原煤运输系统实现本地、远程控制及集控功能，可实现单台运输设备启停控制、多台运输设备组合一键启停控制等功能。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 顺槽可伸缩带式输送机具备跑偏、堆煤、撕裂、烟雾等保护功能，且配备沿线温度监测预警功能，各类保护能够正常使用。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 刮板输送机卸煤点、转载机落煤点、带式输送机搭接点、采煤机割煤点等安装有喷雾降尘装置，并实现自动喷雾功能。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  | 供液、供电 18分 | 乳化液供液系统具有应具有流量调节功能，应实现高压自动反冲洗，自动配比补液，高低液位自动控制，应实现对乳化液的浓度监测功能。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 乳化液泵和清水泵具有顺序启停、单启停、一键启停功能。具备在线监测功能，可以实现油温、油位、液位、温度、压力、浓度等运行状态参数自动监测、预警功能。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 供电系统具有过流、短路、过压、欠压、漏电等故障监测和保护功能。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 工作面集中供电的高压开关、移变、组合开关等供电设备具有数据采集、上传功能，在权限范围内能够进行远程分合闸操作，具备远程参数整定功能。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 采煤工作面供液系统实现远距离集中恒压供液。 | 4 | 现场查验，不符合要求扣4分。 |  |
|  | 集中控制中心 28分 | 在井下及地面建立控制中心实现远程监控，实现协同控制、一键启停；具备单机运行记录、自动化开机率、采煤工作面记忆割煤率数据统计与查询功能；工作面地质条件稳定时，记忆割煤率大于60%。 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 工作面装备视频监控系统，具有视频增强、跟随采煤机自动切换视频画面功能，视频监控范围合理，监控画面清晰、稳定。 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 配备语音通话系统，具有集控中心（地面、井下）与回采工作面语音通话的功能。 | 6 | 现场查验，不符合要求扣6分 |  |
|  |  | 实现采煤作业规程、计划、任务、现场作业、分析优化等智能化管理；能够与生产经营管理系统数据的互联互通。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 在综采工作面正常的采煤作业过程中，每班工作面同时作业人员不超过5人。 | 3 | 5人得满分，6~8人得1分，9人及以上不得分。 |  |
|  | 培训计划及实施 2分 | 编制采煤子系统的培训计划并组织实施。 | 2 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表3-4-2 初级智能煤矿（井工）生产系统—掘进子系统评定评分表

| 子分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘进子系统 100分 | 掘进设备 60分 | 采用钻探、物探等技术与设备对巷道待掘进区域的地质构造、水文地质条件、瓦斯等进行超前探测，探测距离、速度、精度满足智能化掘进要求。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 掘进机具有在巷道内相对位置的自主定位、定姿、定向等功能。 | 20 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 掘进机应具备遥控、参数设置及定位自动截割等功能，实现刷帮及截割轨迹在线检测功能。宜装备精确定位导航系统。 | 16 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 巷道临时支护设备实现数据上传、姿态展示等。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 巷道施工作业的掘进机具有完善的状态监测和故障自诊断功能，能够实现与其他设备之间实现信号交互和联锁控制。 | 10 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 工作面的运输设备能够实现就地和远程控制，可实现单台运输设备启停控制、多台运输设备组合一键启停控制等功能多部带式输送机集中控制。 | 8 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 应用人员精确定位系统对掘进机及作业人员进行精确定位，实现掘进作业区域内电子围栏功能。 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分。 |  |
|  | 集中控制中心 38分 | 应实现设备就地控制；防突风门外对掘进工作面设备的远距离集中可视化操作；实现地面调度中心远程一键启停功能，具备对关键信息进行实时存储和历史数据查询功能。 | 16 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 掘进头和各转载点应配置高清摄像仪，实现关键部位视频监控功能。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 具备巷道掘进工作面地质模型构建功能，并根据地质装备和掘进过程中揭露的实际地质信息对模型进行实时动态修正。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1.5分。 |  |
|  |  | 集中控制中心能够对掘进机、运输设备等运行参数进行实时监测与控制，具备月度进尺及智能化掘进率统计与查询功能；掘进工作面地质稳定时，自动截割率大于55%。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 供水、供电、通风、除尘、带式输送机及机尾延伸等辅助工序实现远程自动控制。辅助运输采用连续运输装置。 | 8 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 实现掘进作业规程、计划、任务、辅助作业指挥、分析优化等智能化管理；能够与生产经营管理系统数据的互联互通。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  | 培训计划及实施 2分 | 编制掘进子系统的技术培训计划并组织实施。 | 2 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表3-5-1 初级智能煤矿（井工）辅助生产系统—通风子系统评定评分表

| 子分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通风子系统 100分 | 参数监测 25分 | 1.主通风机具备运行状态以及相关参数实时在线监测功能，包括静压、振动、风量、风速、电机电压、电流、功率、电机定子绕组温度、电机轴承温度等。 2.局部通风机具备工况实时在线监测功能。 3.具备报警值参数设置功能。 4.具备数据分析与异常报警功能。 | 25 | 现场查验，第1项10分，第2、3、4项各5分，按完成比例得分。 |  |
|  | 系统控制 40分 | 1.主通风机采用双PLC控制，具备一键启停、一键倒机、故障自动倒机、反风远程自动控制功能；具备检修/手动/自动控制方式，就地和远程互为闭锁。 2.具备工况调节区域的采用变频器进行主通风机工况调节。 3.局部通风机具备远程集中控制功能。 | 40 | 现场查验，第1项25分，第2项15分，按完成比例得分。 |  |
|  | 系统设施供电 10分 | 1.主通风机电动阀等辅助设施实现双回路供电，电源自动切换。 2.系统配置备用电源，备用电源续航时间不小于2h。 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分。 |  |
|  | 数据查询 5分 | 主通风机具备风量、乏风量、用电量、工作效率等数据查询功能。 | 5 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 视频监控 10分 | 主通风机房、配电室、设备安装场地、防爆门以及局部通风机安装地点应安装视频监控装置。 | 10 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 数据接口 5分 | 软件接口开放并接入智能煤矿综合管控平台。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  | 培训计划及实施 5分 | 编制通风子系统的技术培训计划并组织实施。 | 5 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表3-5-3 初级智能煤矿（井工）辅助生产系统—压风（制氮）子系统评定评分表

| 子分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压风（制氮）子系统 100分 | 参数监测 30分 | 1.具备排气压力、排气温度、排气流量、储气罐温度、氮气浓度、一氧化碳、振动、电机电流、电压等参数和加载/卸载等工作状态在线监测功能。 2.具备报警值参数设置功能。 3.具备数据分析与异常报警功能。 | 30 | 现场查验，第1项20分，第2、3项各5分，按完成比例得分。 |  |
|  | 系统控制 45分 | 1.具备检修/手动/自动控制方式，就地和远程互为闭锁，实现无人值守。 2.压风机具备自动轮换功能。 3.压风机具备根据风压、风量需求自动投切功能。 4.具备储气罐自动排污功能。 | 45 | 现场查验，第1项20分，第2、3项各10分，第4项5分，按完成比例得分。 |  |
|  | 数据查询 5分 | 具备风量、用电量、工作效率等数据查询功能。 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  | 视频监控 10分 | 压风机房、制氮机房应安装视频监控装置。 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分。 |  |
|  | 数据接口 5分 | 软件接口开放并接入智能煤矿综合管控平台。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  | 培训计划及实施 5分 | 编制压风（制氮）子系统的技术培训计划并组织实施。 | 5 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表3-5-4 初级智能煤矿（井工）辅助生产系统—排水子系统评定评分表

| 子分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水子系统 100分 | 参数监测 20分 | 1.具备井下中央排水泵房、采区排水泵房的设备及附属设施实时监测功能，包括温度（排水泵轴承温度、电动机绕组及轴承温度）、振动、流量、水位、水压、真空度、排水量等参数，并实时监测排水泵起停、管道阀门开闭状态。 2.具备报警值参数设置功能。 3.具备数据分析与异常报警功能。 | 20 | 现场查验，第1项10分，第2、3项各5分，按完成比例得分。 |  |
|  | 系统控制 45分 | 具备检修/手动/自动控制方式，就地和远程互为闭锁。设备开机前应进行预警，实现无人值守。 | 25 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 1.主排水泵具备自动轮换功能。 2.主排水泵具备根据水位自动投切功能。 | 20 | 现场查验，每项不符合要求扣10分。 |  |
|  | 辅助设施供电 5分 | 主排水泵电动阀、控制箱等辅助设施实现双回路供电，电源自动切换。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  | 数据查询 8分 | 具备排水量、用电量、工作效率等数据查询功能。 | 8 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 智能联动 2分 | 水文地质条件复杂及极复杂矿井，实现排水系统与矿井水文监测系统的互联互通。 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分。 |  |
|  | 视频监控 10分 | 中央排水泵房、采区排水泵房、水仓入口应安装视频监控装置。 | 10 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 数据接口 5分 | 软件接口开放并接入智能煤矿综合管控平台。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  | 培训计划及实施 5分 | 编制排水子系统的技术培训计划并组织实施。 | 5 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表3-5-2 初级智能煤矿（井工）辅助生产系统—瓦斯抽采子系统评定评分表

| 子分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓦斯抽采子系统 100分 | 参数监测 20分 | 1.具备完善的工况环境参数在线监测功能。监测数据包括抽采主管路中的管道浓度、管道压力、管道温度、管道工况混合流量、标况混合流量、管道一氧化碳、瓦斯利用量等管道参数；抽采泵房环境瓦斯、抽采泵真空度、抽采泵前轴温度、抽采泵后轴温度、抽采泵电机前轴温度、抽采泵电机后轴温度、抽采泵电机温度等抽采泵参数。 2.具备报警值参数设置功能。 3.具备数据分析与异常报警功能。 4.抽采泵具有环境瓦斯超限和循环水系统故障的报警功能。 | 20 | 现场查验，第1项11分，第2、3、4项各3分，按完成比例得分。 |  |
|  | 系统控制 40分 | 1.抽采泵及相关设备具备一键启停、紧急停车及一键轮换操作，具备检修/手动/自动控制方式，就地和远程互为闭锁。 2.主管路配备自动放水装置。 | 40 | 现场查验，第1项30分，第2项10分，按完成比例得分。 |  |
|  | 系统设施供电 10分 | 1.电动阀、循环水泵实现双回路供电，电源自动切换。 2.系统配置备用电源，备用电源续航时间不小于2h。 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分。 |  |
|  | 数据查询 10分 | 具备瓦斯抽采量、利用量、用电量、工作效率等数据查询功能。 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣2.5分。 |  |
|  | 视频监控 10分 | 瓦斯抽采站配电室、设备间、循环水泵房等重要地点应安装视频监控装置。 | 10 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 数据接口 5分 | 软件接口开放并接入智能煤矿综合管控平台。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  | 培训计划及实施 5分 | 编制瓦斯抽采子系统的技术培训计划并组织实施。 | 5 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表3-5-5 初级智能煤矿（井工）辅助生产系统—主运输子系统评定评分表

| 子分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主运输子系统 100分 | 参数监测 30分 | 1.具备主运输带式输送机驱动部电机电流、电压、振动等参数实时监测功能。 2.具备带式输送机急停、跑偏故障定位功能。 3.具备报警值参数设置功能。 4.具备数据分析与异常报警功能。 5.带式输送机保护装置具备就地显示及参数设置功能。 | 30 | 现场查验，每项6分，按完成比例得分。 |  |
|  | 系统控制 45分 | 1.具备地面原煤落煤点、井下主运输带式输送机、转载点设备、煤仓煤位、采区主运输带式输送机实时监控功能。 2.井下主煤流系统具备多机集中协同控制功能，实现自动化和连续化运行。 3.单部带式输送机配备防滑、防堆煤、防跑偏、沿线急停、防撕裂、温度、烟雾监测和自动洒水装置等综合保护装置，具备语音预警、通信和远程自动控制功能。 | 45 | 现场查验，每项15分，按完成比例得分。 |  |
|  | CO、温度监控 3分 | 主运输带式输送机具备CO浓度超限、温度超限自动预警或停机功能。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1.5分。 |  |
|  | 智能降尘和自动防灭火监控 2分 | 主运输带式输送机铺设巷道应装设智能降尘和自动防灭火设施。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  | 视频监控 10分 | 转载点、给煤机、带式输送机搭接点等重点地点应安装视频监控装置。 | 10 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 数据接口 5分 | 软件接口开放并接入智能煤矿综合管控平台。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  | 培训计划及实施 5分 | 编制主运输子系统的技术培训计划并组织实施。 | 5 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表3-5-6 初级智能煤矿（井工）辅助生产系统—供配电子系统评定评分表

| 子分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供配电子系统 100分 | 监控与电力调度 50分 | 具备地面变电所高(低)压电气设备的实时监控与电力调度功能，实现无人值守。 | 20 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 具备井下主变电所、采区变电所高(低)压电气设备的实时监控与电力调度功能，实现无人值守。 | 30 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 顺序控制 5分 | 具备高压开关一键操作自动顺序控制功能。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  | 数据上传 5分 | 具备监控数据上传功能。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  | 温度监测和火灾报警 5分 | 井上下主变电所具备火灾监测与报警功能，地面、井下电缆集中处应安装温度监测装置。 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣2.5分。 |  |
|  | 统计分析 5分 | 具备峰谷电能计量、能耗统计分析、电能质量监测及数据采集、运行监视、智能告警、故障分析等功能。 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  | 整定计算、校验 5分 | 具备计算、校验供电系统短路电流、继电保护整定值、继电保护动作灵敏度并自动生成继电保护整定计算书功能。 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  | 视频监控 15分 | 地面变电所、井下主变电所、采区变电所应安装视频监控装置。 | 15 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 数据接口 5分 | 软件接口开放并接入智能煤矿综合管控平台。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  | 培训计划及实施 5分 | 编制供配电子系统的技术培训计划并组织实施。 | 5 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表3-6 初级智能煤矿（井工）安全管理系统评定评分表

| 分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理系统 100分 | 视频监控子系统 30分 | 符合《公共安全视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》（GB/T28181）的规定。提供实时调用、保存和回放的二次开发接口，满足系统集成需要。 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分。 |  |
|  |  | 1.具有自诊断功能，前端图像采集设备发生故障时，能记录故障时刻和故障设备，具有自动报警功能； 2.具有报警日志和操作日志，用于记录用户的操作状况和报警状况。 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分。 |  |
|  |  | 在地面和井下的重要场所安装固定或移动高清分辨率摄像头，实时把图像传输到地面视频服务器。重要场所包括但不限于：工业广场、地面变电所、瓦斯抽采站、压风机房、提升机房、采煤工作面、掘进工作面、带式输送机机头、斜井绞车、井下变电所、排水泵房、井下避难硐室、人员入井口或上下口、瓦斯抽采打钻点、主要硐室等。 | 10 | 现场查验，缺失一处扣0.5分。 |  |
|  | 信息导引及发布子系统 30分 | 1.具有正常及紧急业务信息的接入、分类和汇总功能，并形成数据资源库。 2.具有正常工作状态下的常规信息发布和紧急情况下的逃生信息指引功能。 3.分级分类地提供文字、语音、图形、数据等形式的信息发布。 | 12 | 现场查验，每项不符合要求扣4分。 |  |
|  |  | 在地面重要建筑公共区域、井下限制区域及危险区域入口、主副井井口及井底、机车车站、候车硐室、采掘工作面、紧急避险设施附近、主要巷道交叉口、主要避灾路线上、主要行人巷道等关键区域位置设置避灾路线指示、安全提示等功能的电子显示牌和语音报警装置。 | 12 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 煤矿行政生产办公建筑主要出入口、主副井井口、候车硐室、紧急避险设施内设置具有信息查询兼发布功能的信息终端。 | 3 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 具备编制应急预案并能自动发布的功能。 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 具备监测信息终端的工作状态和故障的功能。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
|  | 灾害防治子系统 37分 | 瓦斯灾害防治： 1、建有完善的煤矿安全监控系统，实现对井下主要作业环境瓦斯浓度变化的实时在线监测。 2、根据瓦斯监测数据对瓦斯积聚区进行预测、预警。 3、瓦斯抽采作业全过程管控： 具备瓦斯防治全过程综合信息数据库与管控平台，突出矿井建立两个“四位一体”防突全过程综合信息数据库与管控平台。 （1）建立煤与瓦斯突出鉴定、评估，瓦斯基础参数测定等基础资料电子档案。 （2）建立矿井瓦斯治理、防突措施设计、施工和验收电子台账与原始记录电子档案。 （3）建立瓦斯抽采巡检、通风瓦斯巡检、密闭瓦斯巡检等巡检电子台账，无法实现自动检测的建立原始记录电子档案。 （4）具有实时施工进度、抽采达标信息、瓦斯预警信息等综合信息化展示功能。 4、瓦斯抽采达标管理： （1）瓦斯抽采系统的主管、支管及抽采单元应安设多功能参数计量装置。 （2）具备基础信息功能 ①抽采单元独立计量和实时监测。 ②钻孔成孔数据信息管理及存储。 ③抽采单元基础信息、抽采计量数据、抽采单元效果评价、达标预测和效果验证等信息管理及存储。 | 15 | 现场查验，不符合第1、2、3项各扣4分，不符合第4项扣3分。 |  |
|  |  | 矿井水害防治： 1.探放水作业实现钻孔数量、钻孔位置、钻孔角度、钻孔深度、终孔位置、钻杆钻进速度等信息的数字化。 2.对主要含水层、井下主要出水点、井下重点密闭、中央水仓等重点部位水文变化进行实时动态监测，实现监测数据的实时分析与预测、预警。 3.水害监测系统与排水系统实现智能联动控制。 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 火灾防治： 1.建有束管监测或光纤测温等自然发火监测预报系统，实现对井下采空区自然发火情况的监测、数据分析及上传。 2.在变电所、电气设备、带式输送机等易发生火灾的区域，实现火灾参数的监测、分析，并根据分析处理结果进行智能预测、预警。 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣3分。不涉及自然发火监测预报的第1项得2.4分。 |  |
|  |  | 顶板（围岩）灾害监测： 1.装有采煤工作面顶板压力监测装置，监测数据能够实时自动上传。 2.装有顶板离层监测装置，监测数据能够实时自动上传。 3.建有综采、综掘工作面压力数据分析系统，能够基于监测数据实现工作面顶板灾害的预测与预警。 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 粉尘监测： 1.采煤工作面、掘进工作面具备粉尘浓度自动监测装置，实现对粉尘浓度的实时监测、数据分析、上传及超限自动报警。 2.设有智能喷雾装置，具有基于煤尘监测数据的智能降尘功能，且实现远程集中控制。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
|  | 培训计划及实施 3分 | 编制安全管理系统的培训计划并实施。 | 3 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 表3-7 初级智能煤矿（井工）生产经营管理系统评定评分表

| 分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产经营管理系统 100分 | 生产计划及调度管理 25分 | 具有生产计划功能、日常调度管理功能、值班自动化管理功能，形成记录工作日志。 | 25 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 生产技术管理 25分 | 具有作业规程及安全措施的编制和审批、技术资料、专业图纸设计、采掘生产衔接跟踪、工程进度跟踪、生产与技术指标等无纸化管理功能。 | 25 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 经营管理 25分 | 包括办公自动化管理、企业管理信息化等系统，各系统之间能交互数据。 | 20 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 企业管理信息化系统应包括财务管理、成本管理、合同管理、物资供应管理、仓储管理等系统，且提供规范化数据接口。 | 5 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 机电设备管理 20分 | 具有设备台账管理、检测检验管理、大型固定设备履历簿管理功能，具有定期自动运维管理及配件库存识别功能。 | 20 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 岗位标准作业流程管理 3分 | 具有标准作业流程管理信息化功能，并实现班组中每个岗位标准作业流程的精确推送。 | 3 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 培训计划及实施 2分 | 编制生产经营管理系统的技术培训计划并组织实施。 | 2 | 现场查验，根据培训情况得分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

评定专家：                                                               评定组长：

- 附录4 贵州省高级智能煤矿（露天）评定评分表

| 高级智能煤矿（露天）评定评分总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤矿名称 |  |  |  |  |  |  | 评定时间 |  |  |  |
| 必备条件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查情况 |  |
| 1.生产煤矿采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效；联合试运转及建设煤矿应具有采矿许可证、开工备案表、营业执照。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.建成边坡监测系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.建成视频监控系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.制定智能煤矿建设实施方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.建立智能煤矿技术培训制度，制定培训计划并按照计划实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.建设运维队伍或与第三方签订运维协议；制定智能煤矿运行维护管理办法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程 得分 |  | 满分100分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 信息基础设施 （10分） | 综合管控平台 （4分） | 矿山设计 （10分） |  | 智能穿爆 （5分） |  | 矿山工程 （35分） | 智能辅助 （30分） | 生产经营管理 （6分） |
|  |  | 得分 | 得分 | 得分 |  | 得分 |  | 得分 | 得分 | 得分 |
| 总得分： |  | 评定结论： |  |  | 评定专家： |  |  |  | 评定组长： |  |

| 分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信息基础设施 10分 | 数据中心 5分 | 数据机房物理环境满足网络安全等级保护二级物理环境相关要求。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 采用虚拟化、集群、负载均衡等技术提高设备资源的利用率与可用性，能够实现信息交互、共享。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 服务器计算能力、存储能力满足信息采集与分类存储要求，配备UPS电源，后备电源续航时间不小于2h。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 具备异地灾备系统（若大型煤炭集团统一建立灾备系统，下属煤矿可不用单独建立）。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 视频监控信息存储系统容量不少于30天的累计信息量，其他信息存储系统容量不少于1年的累计信息量。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 具有多源异构数据采集能力，满足煤矿现场监测监控系统、智能仪器仪表数据采集接入。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 采用统一的数据交换标准规范协议，满足为煤矿主要业务系统提供数据服务的要求。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 具备监控数据中心整体运行状况的能力，为日常数据维护提供管理服务。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 具有上传贵州能源云的数据接口。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
|  | 通信网络 3分 | 部署4G/5G/WiFi6无线通信网络。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 核心网络设备应采用三层交换机，具备路由、冗余功能，核心网络设备支持IPv6。新建或改扩建矿井核心设备宜采用自主可控技术与装备。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 矿区主干网络传输带宽不低于10000Mbps，有线主干网络与无线主干网络相互连通。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  | 网络安全 2分 | 应具备网络安全防护功能，实现专网与外网、控制网与管理网的隔离，网络防火墙具备网络入侵监测功能。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 采用防火墙、访问控制、安全审计、入侵防范和病毒防范等安全技术，制定安全策略，满足网络安全等级保护二级要求。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
| 二、综合管控平台 4分 | 综合管控平台 4分 | 实现对露天煤矿“穿孔、爆破、采剥、运输、排土、边坡、疏干排水、供电、调度”等全环节、全周期、全过程实时数据进行统一采集、存储、管理、分析。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 具有完善的安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制，实现边坡、水害等多种灾害监测预警与应急救援指挥调度。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 应支持大屏显示、PC端显示和移动端显示。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
| 三、矿山设计 10分 | 地质保障 3分 | 建立资源储量管理系统，实现地质信息管理。 | 1.5 | 现场查验，不符合要求扣1.5分。 |  |
|  |  | 使用立体化地质勘探技术，准确探测和获取地质信息，实现基于多源数据的综合地质建模，地质模型实现三维可视化。 | 1.5 | 现场查验，不符合要求扣1.5分。 |  |
|  | 穿孔爆破设计 2分 | 应用计算机辅助设计软件，具备绘制露天煤矿穿孔爆破设计图的能力。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 实现爆破作业信息化管理，钻机传感器、视频音频资料、人员与设备管理、测量、穿孔爆破设计图纸等数据可随时查阅和调用。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 建立智能化爆破三维设计系统，具备爆破参数智能设计、爆破效果智能模拟预测功能。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  | 采矿设计 5分 | 应用相关三维采矿设计软件建立三维采矿模型和三维排土场模型，具备辅助完成露天煤矿年度生产计划设计的能力，可实现采掘场开采工作面、开采程序、煤层选采和排土工作面等优化设计功能，并输出相关设计报告、三维开采模型和三维排土模型成果。 | 2 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 三维采矿设计软件可实现虚拟开采，具备三维模拟剥采排工程短期和中长期时空动态演化过程、同步生成工程量报表、按工程位置或年度输出各煤层含矸率和发热量等主要煤质信息等功能，辅助完成采剥进度计划。 | 2 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 应用无人机测绘技术，实现数据采集成图，上传至采矿模型用于统计开采量和模型修正。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
| 四、智能穿爆 5分 | 智能穿爆 5分 | 钻机具备智能精准定位、炮孔设计参数自主接收、自动布孔、护孔、测孔、随钻测量等功能。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 实现钻机运行状态参数实时监测、异常报警、故障智能诊断、故障预测功能。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 实现炮孔倾角、深度、孔温等炮孔参数的自动化采集，替代人工测量。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 实现装药量、炮孔充填长度自动监控和数据自动化采集。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 具备爆破警戒区域的远程监控和及时预警功能。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
| 五、矿山工程 35分 | 单斗—卡车间断工艺 35分 | 单斗挖掘机具备智能远程操控功能。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  |  | 单斗挖掘机具备智能精准定位、轨迹回放及预警、能耗监测、运行状态参数实时监测、异常报警、故障诊断、故障预测等功能。 | 15 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 实现卡车防碰撞、防疲劳驾驶、超速报警等安全保障功能；实现胎压、能耗、运行状态参数实时监测异常报警、故障诊断、故障预测等功能。 | 6 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 建立卡车智能调度管理系统，实现自动精确计量、终端通信、智能配车、高精地图显示、路径智能规划、智能导航、轨迹回放、调度图表、统计查询、运行数据分析等功能。 | 5 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 鼓励煤矿采用车联网技术，实现单斗挖掘机与无人驾驶卡车协同作业功能。无人驾驶卡车具备障碍识别、自主分析、自动避障、远程应急接管等功能。 | 4 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 半连续工艺 35分 | 单斗挖掘机具备智能远程操控功能。 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分。 |  |
|  |  | 单斗挖掘机具备智能精准定位、轨迹回放、铲齿健康状态监测及预警、能耗监测、运行状态参数实时监测异常报警、故障诊断、故障预测等功能。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 实现卡车防碰撞、防疲劳驾驶、超速报警等安全保障功能；实现胎压、能耗、运行状态参数实时监测异常报警、故障诊断、故障预测等功能。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 建立卡车智能调度管理系统，实现自动精确计量、终端通信、智能配车、高精地图显示、路径智能规划、智能导航、轨迹回放、调度图表、统计查询、运行数据分析等功能。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 破碎站（包括半移动和自移动）具备远程智能操控功能，实现无人值守。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1.5分。 |  |
|  |  | 破碎站装备实现温度、压力、油位等运行参数的在线实时监测，具备异常信号报警功能。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 破碎机具备断电、过载、失速、堵料、卡料反转等状态实时监测、自主保护功能。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 给料机实现无极调速，具备过载、失速等异常情况自主分析调节功能。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 建立带式输送机远程视频监控、运行状态在线监测及预警系统，实现堵料、打滑、拉绳、撕裂、跑偏、温度、振动、功率等数据的接入与预警保护。 | 3 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 排土机实现走行安全预警、运行状态监测及预警、自主保护、远程可视化监控、远程操控等功能。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 具备料仓物料量、温度、粉尘浓度、可燃性气体浓度的实时监测预警功能。 | 3 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 鼓励建立多机协同智能操作系统，具备包括单斗挖掘机与破碎站自主协同、卡车与破碎站自主协同、破碎站与带式输送机自主协同等功能。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 鼓励建立无人巡检系统，具备自动行走、自主定位，温度、烟雾、粉尘、异常声音等环境要素感知，料流速度实时监测，物料分布状态实时监测，视频回放，异常状态识别及自动报警等功能。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 实现工作区域人员定位及智能识别，具备非工作人员闯入及时报警功能。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 鼓励半连续工艺系统中的破碎站、带式输送机和排土机等可实现一键启停功能。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 鼓励煤矿采用车联网技术，实现单斗挖掘机与无人驾驶卡车协同作业功能。无人驾驶卡车具备障碍识别、自主分析、自动避障、远程应急接管等功能。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
|  | 全连续工艺 35分 | 轮斗挖掘机、转载机、排土机等设备实现能耗、温度、压力、油位等全方位运行参数的实时监控，具备安全预警、运行状态监测及预警、可视化远程监控、远程操控、无人值守功能。 | 8 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 实现轮斗挖掘机、转载机、排土机的精准定位、多机联动、自动对中功能。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 实现轮斗挖掘机、排土机、转载机的纠偏控制、滑转率控制、防倾翻控制及功率自动匹配控制等功能。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 轮斗挖掘机具备斗齿健康状态监测及预警、整机稳定性监测、自适应记忆切割、自动驾驶、自主保护功能。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 建立带式输送机远程视频监控、运行状态在线监测及预警系统，实现堵料、打滑、拉绳、撕裂、跑偏、温度、振动、功率等数据的接入与预警保护。 | 4 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 具备料仓物料量、温度、粉尘浓度、可燃性气体浓度的实时监测预警功能。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 鼓励建立多机协同智能操作系统，具体包括轮斗挖掘机与转载机智能协同、轮斗挖掘机与带式输送机智能协同、转载机与带式输送机智能协同、带式输送机与排土机智能协同。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 实现轮斗挖掘机、转载机、排土机等设备故障的在线监测功能。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 鼓励建立无人巡检系统，具备自动行走、自主定位，温度、烟雾、粉尘、异常声音等环境要素感知，料流速度实时监测，物料分布状态实时监测，视频回放，异常状态识别及自动报警功能。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 实现工作区域工作人员定位及智能识别，具备非工作人员闯入及时报警功能。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1.5分。 |  |
|  |  | 鼓励连续开采工艺系统可实现一键启停功能。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
| 六、智能辅助 30分 | 数字孪生体 1分 | 鼓励建立智能矿山数字孪生体系统，实现矿山地质检测采集信息系统、地面生产系统及辅助设施数字模型的集成、一体化展示及与工程档案的关联。 | 0.5 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 鼓励通过数字孪生体与集控系统的融合，实现工程溯源和虚实映射。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
|  | 边坡监测 15分 | 边坡监测预警报警功能应接入调度中心。 | 4 | 现场查验，不符合要求扣4分。 |  |
|  |  | 采场、排土场危险边坡实现雷达和卫星定位系统在线实时监测。 | 6 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 具有监测数据综合分析、预警报警、滑坡（崩塌）预测功能的边坡监测能力。 | 5 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 防排水 3分 | 排水泵站应具有水位自动监测功能和根据水位情况自动选择水泵启停。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 排水泵站应具备集中监控、无人值守功能。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 对集水坑、水池应具有水位自动监测功能和根据水位情况自动选择正常水泵及暴雨水泵启停。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  | 防灭火 3分 | 建立煤层自燃监测系统，实现对采场煤层温度的远程监测及预警功能。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 进行指标性气体监测，实现气体的远程监测及预警功能。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 建立采场消防管网，实现人机联动灭火功能。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
|  | 道路养护 3分 | 实现道路粉尘浓度监测，建立洒水降尘管网。监测设备具备自动感知、传输、决策能力，喷淋系统具备自动启停功能，实现智能决策及调度功能。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 实现路面平整度监测。维护设备具备自动感知、传输、决策、执行全过程控制系统，实现智能决策及调度功能。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 实现道路养护设备运行状态监测及预警。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
|  | 供配电 3分 | 变电所应具备集中监控、无人值守功能。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 供配电系统具备智能开关和关键负荷电缆的测温、报警、自动防灭火功能。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 鼓励主变电所配备智能巡检机器人。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
|  | 计量 2分 | 煤炭称重地磅应具备集中监控、数据采集、传输、统计、放行、无人值守功能。 | 1 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 剥离道路应设置卡车扫描装置，实现运量数据采集、传输、统计、功能。 | 1 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
| 七、生产经营管理 6分 | 生产计划及调度管理 2分 | 具有生产计划功能、日常调度管理功能、值班自动化管理功能。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  | 生产技术管理 1分 | 具有作业规程及安全措施的编制和审批、技术资料、专业图纸设计、工程进度跟踪、生产与技术指标等无纸化管理功能。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  | 机电设备管理 1分 | 具有设备台账管理、检测检验管理、大型固定设备履历簿管理功能，具有定期自动运维管理及配件库存识别功能。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  | 经营管理 2分 | 包括办公自动化管理、企业管理信息化系统等系统，各系统之间能交互数据。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 企业管理信息化系统包括财务管理、成本管理、合同管理、物资供应管理、仓储管理等系统，且提供规范化数据接口。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

注：若涉及到两种及以上的露天开采工艺，则在评定时应同时评定，各工艺的算数平均值作为工艺项的最终得分：L=（L1+…+Ln）÷n。

式中：L——露天煤矿智能化评定考核得分；L1——第1种生产工艺考核得分；Ln——第n种生产工艺考核得分。若因生产工艺等原因导致缺少相关指标（如连续式开采工艺可能不涉及智能穿爆），则取该项指标总分值的80％作为该项得分。

评定专家：                                                               评定组长：

- 附录5 贵州省中级智能煤矿（露天）评定评分表

| 中级智能煤矿（露天）评定评分总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤矿名称 |  |  |  |  |  |  | 评定时间 |  |  |  |
| 必备条件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查情况 |  |
| 1.生产煤矿采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效；联合试运转及建设煤矿应具有采矿许可证、开工备案表、营业执照。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.建成边坡监测系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.建成视频监控系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.制定智能煤矿建设实施方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.建立智能煤矿技术培训制度，制定培训计划并按照计划实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.建设运维队伍或与第三方签订运维协议；制定智能煤矿运行维护管理办法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程 得分 |  | 满分100分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 信息基础设施 （10分） | 综合管控平台 （4分） | 矿山设计 （10分） |  | 智能穿爆 （5分） |  | 矿山工程 （35分） | 智能辅助 （30分） | 生产经营管理 （6分） |
|  |  | 得分 | 得分 | 得分 |  | 得分 |  | 得分 | 得分 | 得分 |
| 总得分： |  | 评定结论： |  |  | 评定专家： |  |  |  | 评定组长： |  |

| 分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信息基础设施 10分 | 数据中心 5分 | 数据机房物理环境满足网络安全等级保护二级物理环境相关要求。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 采用虚拟化、集群、负载均衡等技术提高设备资源的利用率与可用性，能够实现信息交互、共享。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 服务器计算能力、存储能力满足信息采集与分类存储要求，配备UPS电源，后备电源续航时间不小于2h。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 具备异地灾备系统（若大型煤炭集团统一建立灾备系统，下属煤矿可不用单独建立）。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 视频监控信息存储系统容量不少于30天的累计信息量，其他信息存储系统容量不少于1年的累计信息量。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 具有多源异构数据采集能力，满足煤矿现场监测监控系统、智能仪器仪表数据采集接入。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 采用统一的数据交换标准规范协议，满足为煤矿主要业务系统提供数据服务的要求。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 具备监控数据中心整体运行状况的能力，为日常数据维护提供管理服务。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 具有上传贵州能源云的数据接口。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
|  | 通信网络 3分 | 部署4G/5G/WiFi6无线通信网络。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 核心网络设备应采用三层交换机，具备路由、冗余功能，核心网络设备支持IPv6。新建或改扩建核心设备宜采用自主可控技术与装备。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 矿区主干网络传输带宽不低于10000Mbps，有线主干网络与无线主干网络相互连通。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  | 网络安全 2分 | 应具备网络安全防护功能，实现专网与外网、控制网与管理网的隔离，网络防火墙具备网络入侵监测功能。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 采用防火墙、访问控制、安全审计、入侵防范和病毒防范等安全技术，制定安全策略，满足网络安全等级保护二级要求。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
| 二、综合管控平台 4分 | 综合管控平台 4分 | 实现对露天煤矿“穿孔、爆破、采剥、运输、排土、边坡、疏干排水、供电、调度”等全环节、全周期、全过程实时数据进行统一采集、存储、管理、分析。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 具有完善的安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制，实现边坡、水害等多种灾害监测预警与应急救援指挥调度。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 应支持大屏显示、PC端显示和移动端显示。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
| 三、矿山设计 10分 | 地质保障 3分 | 建立资源储量管理系统，实现地质信息管理。 | 1.5 | 现场查验，不符合要求扣1.5分。 |  |
|  |  | 使用立体化地质勘探技术，准确探测和获取地质信息，实现基于多源数据的综合地质建模，地质模型实现三维可视化。 | 1.5 | 现场查验，不符合要求扣1.5分。 |  |
|  | 穿孔爆破设计 2分 | 应用计算机辅助设计软件，具备绘制露天煤矿穿孔爆破设计图的能力。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 实现爆破作业信息化管理，钻机传感器、视频音频资料、人员与设备管理、测量、穿孔爆破设计图纸等数据可随时查阅和调用。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
|  | 采矿设计 5分 | 应用相关三维采矿设计软件建立三维采矿模型和三维排土场模型，具备辅助完成露天煤矿年度生产计划设计的能力，可实现采掘场开采工作面、开采程序、煤层选采和排土工作面等优化设计功能，并输出相关设计报告、三维开采模型和三维排土模型成果。 | 3 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 三维采矿设计软件可实现虚拟开采，具备三维模拟剥采排工程短期和中长期时空动态演化过程、同步生成工程量报表、按工程位置或年度输出各煤层含矸率和发热量等主要煤质信息等功能，辅助完成采剥进度计划。 | 2 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
| 四、智能穿爆 5分 | 智能穿爆 5分 | 钻机具备智能精准定位、炮孔设计参数自主接收、自动布孔、护孔、测孔、随钻测量等功能。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 实现钻机运行状态参数实时监测、异常报警、故障智能诊断、故障预测功能。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 实现炮孔倾角、深度、孔温等炮孔参数的自动化采集，替代人工测量。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 具备爆破警戒区域的远程监控和及时预警功能。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
| 五、矿山工程 35分 | 单斗—卡车间断工艺 35分 | 单斗挖掘机具备智能远程操控功能。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  |  | 单斗挖掘机具备智能精准定位、轨迹回放及预警、能耗监测、运行状态参数实时监测、异常报警、故障诊断、故障预测等功能。 | 15 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 实现卡车防碰撞、防疲劳驾驶、超速报警等安全保障功能；实现胎压、能耗、运行状态参数实时监测异常报警、故障诊断、故障预测等功能。 | 10 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 建立卡车智能调度管理系统，实现自动精确计量、终端通信、智能配车、高精地图显示、路径智能规划、智能导航、轨迹回放、调度图表、统计查询、运行数据分析等功能。 | 5 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 半连续工艺 35分 | 单斗挖掘机具备智能远程操控功能。 | 3 | 现场查验，不符合要求扣3分。 |  |
|  |  | 单斗挖掘机具备智能精准定位、轨迹回放、铲齿健康状态监测及预警、能耗监测、运行状态参数实时监测异常报警、故障诊断、故障预测等功能。 | 5 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 实现卡车防碰撞、防疲劳驾驶、超速报警等安全保障功能；实现胎压、能耗、运行状态参数实时监测异常报警、故障诊断、故障预测等功能。 | 5 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 建立卡车智能调度管理系统，实现自动精确计量、终端通信、智能配车、高精地图显示、路径智能规划、智能导航、轨迹回放、调度图表、统计查询、运行数据分析等功能。 | 3 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 破碎站（包括半移动和自移动）具备远程智能操控功能，实现无人值守。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 破碎站装备实现温度、压力、油位等运行参数的在线实时监测，具备异常信号报警功能。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 破碎机具备断电、过载、失速、堵料、卡料反转等状态实时监测、自主保护功能。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 给料机实现无极调速，具备过载、失速等异常情况自主分析调节功能。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 建立带式输送机远程视频监控、运行状态在线监测及预警系统，实现堵料、打滑、拉绳、撕裂、跑偏、温度、振动、功率等数据的接入与预警保护。 | 3 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 排土机实现走行安全预警、运行状态监测及预警、自主保护、远程可视化监控、远程操控等功能。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 具备料仓物料量、温度、粉尘浓度、可燃性气体浓度的实时监测预警功能。 | 2 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 实现工作区域人员定位及智能识别，具备非工作人员闯入及时报警功能。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  | 全连续工艺 35分 | 轮斗挖掘机、转载机、排土机等设备实现能耗、温度、压力、油位等全方位运行参数的实时监控，具备安全预警、运行状态监测及预警、可视化远程监控、远程操控、无人值守功能。 | 8 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 实现轮斗挖掘机、转载机、排土机的精准定位、多机联动、自动对中功能。 | 6 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 实现轮斗挖掘机、排土机、转载机的纠偏控制、滑转率控制、防倾翻控制及功率自动匹配控制等功能。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 轮斗挖掘机具备斗齿健康状态监测及预警、整机稳定性监测、自适应记忆切割、自动驾驶、自主保护功能。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 建立带式输送机远程视频监控、运行状态在线监测及预警系统，实现堵料、打滑、拉绳、撕裂、跑偏、温度、振动、功率等数据的接入与预警保护。 | 5 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 具备料仓物料量、温度、粉尘浓度、可燃性气体浓度的实时监测预警功能。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 实现工作区域工作人员定位及智能识别，具备非工作人员闯入及时报警功能。 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分。 |  |
| 六、智能辅助 30分 | 边坡监测 18分 | 边坡监测预警报警功能应接入调度中心。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  |  | 采场、排土场危险边坡实现雷达和卫星定位系统在线实时监测。 | 8 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 具有监测数据综合分析、预警报警功能的边坡监测能力。 | 5 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 防排水 4分 | 排水泵站应具有水位自动监测功能和根据水位情况自动选择水泵启停。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 排水泵站应具备集中监控、无人值守功能。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 对集水坑、水池应具有水位自动监测功能和根据水位情况自动选择正常水泵及暴雨水泵启停。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  | 防灭火 3分 | 建立煤层自燃监测系统，实现对采场煤层温度的远程监测及预警功能。 | 1.5 | 现场查验，不符合要求扣1.5分。 |  |
|  |  | 进行指标性气体监测，实现气体的远程监测及预警功能。 | 1.5 | 现场查验，不符合要求扣1.5分。 |  |
|  | 供配电 3分 | 变电所应具备集中监控、无人值守功能。 | 1.5 | 现场查验，不符合要求扣1.5分。 |  |
|  |  | 供配电系统具备智能开关和关键负荷电缆的测温、报警、自动防灭火功能。 | 1.5 | 现场查验，不符合要求扣1.5分。 |  |
|  | 计量 2分 | 煤炭称重地磅应具备集中监控、数据采集、传输、放行、统计、无人值守功能。 | 1 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 剥离道路应设置卡车扫描装置，实现运量数据采集、传输、统计功能。 | 1 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
| 七、生产经营管理 6分 | 生产计划及调度管理 2分 | 具有生产计划功能、日常调度管理功能、值班自动化管理功能。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  | 生产技术管理 1分 | 具有作业规程及安全措施编制和审批、技术资料、专业图纸设计、工程进度跟踪、生产与技术指标等无纸化管理功能。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  | 机电设备管理 1分 | 具有设备台账管理、检测检验管理、大型固定设备履历簿管理功能，具有定期自动运维管理及配件库存识别功能。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  | 经营管理 2分 | 包括办公自动化管理、企业管理信息化系统等系统，各系统之间能交互数据。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 企业管理信息化系统包括财务管理、成本管理、合同管理、物资供应管理、仓储管理等系统，且提供规范化数据接口。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

注：若涉及到两种及以上的露天开采工艺，则在评定时应同时评定，各工艺的算数平均值作为工艺项的最终得分：L=（L1+…+Ln）÷n。

式中：L——露天煤矿智能化评定考核得分；L1——第1种生产工艺考核得分；Ln——第n种生产工艺考核得分。若因生产工艺等原因导致缺少相关指标（如连续式开采工艺可能不涉及智能穿爆），则取该项指标总分值的80％作为该项得分。

评定专家：                                                               评定组长：

- 附录6 贵州省初级智能煤矿（露天）评定评分表

| 初级智能煤矿（露天）评定评分总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤矿名称 |  |  |  |  |  |  | 评定时间 |  |  |  |
| 必备条件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查情况 |  |
| 1.生产煤矿采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效；联合试运转及建设煤矿应具有采矿许可证、开工备案表、营业执照。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.建成边坡监测系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.建成视频监控系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.制定智能煤矿建设实施方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.建立智能煤矿技术培训制度，制定培训计划并按照计划实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.建设运维队伍或与第三方签订运维协议；制定智能煤矿运行维护管理办法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程 得分 |  | 满分100分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 信息基础设施 （10分） | 综合管控平台 （4分） | 矿山设计 （10分） |  | 智能穿爆 （5分） |  | 矿山工程 （35分） | 智能辅助 （30分） | 生产经营管理 （6分） |
|  |  | 得分 | 得分 | 得分 |  | 得分 |  | 得分 | 得分 | 得分 |
| 总得分： |  | 评定结论： |  |  | 评定专家： |  |  |  | 评定组长： |  |

| 分部工程 | 分项工程 | 建设内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信息基础设施 10分 | 数据中心 5分 | 数据机房物理环境满足网络安全等级保护二级物理环境相关要求。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 采用虚拟化、集群、负载均衡等技术提高设备资源的利用率与可用性，能够实现信息交互、共享。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 服务器计算能力、存储能力满足信息采集与分类存储要求，配备UPS电源，后备电源续航时间不小于2h。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 具备异地灾备系统（若大型煤炭集团统一建立灾备系统，下属煤矿可不用单独建立）。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 视频监控信息存储系统容量不少于30天的累计信息量，其他信息存储系统容量不少于1年的累计信息量。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 具有多源异构数据采集能力，满足煤矿现场监测监控系统、智能仪器仪表数据采集接入。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 采用统一的数据交换标准规范协议，满足为煤矿主要业务系统提供数据服务的要求。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 具备监控数据中心整体运行状况的能力，为日常数据维护提供管理服务。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 具有上传贵州能源云的数据接口。 | 0.5 | 现场查验，不符合要求扣0.5分。 |  |
|  | 通信网络 3分 | 部署4G/5G/WiFi6无线通信网络。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 核心网络设备应采用三层交换机，具备路由、冗余功能，核心网络设备支持IPv6。新建或改扩建矿井核心设备宜采用自主可控技术与装备。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 矿区主干网络传输带宽不低于10000Mbps，有线主干网络与无线主干网络相互连通。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  | 网络安全 2分 | 应具备网络安全防护功能，实现专网与外网、控制网与管理网的隔离，网络防火墙具备网络入侵监测功能。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 采用防火墙、访问控制、安全审计、入侵防范和病毒防范等安全技术，制定安全策略，满足网络安全等级保护二级要求。 | 1 | 现场查验，不符合要求扣1分。 |  |
| 二、综合管控平台 4分 | 综合管控平台 4分 | 实现对露天煤矿“穿孔、爆破、采剥、运输、排土、边坡、疏干排水、供电、调度”等全环节、全周期、全过程实时数据进行统一采集、存储、管理、分析。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 具有完善的安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制，实现边坡、水害等多种灾害监测预警与应急救援指挥调度。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 智能综合管控平台应支持大屏显示、PC端显示和移动端显示。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
| 三、矿山设计 10分 | 地质保障 3分 | 建立资源储量管理系统，实现地质信息管理。 | 3 | 现场查验，不符合要求扣3分。 |  |
|  | 穿孔爆破设计 2分 | 应用计算机辅助设计软件，具备绘制露天煤矿穿孔爆破设计图的能力。 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分。 |  |
|  | 采矿设计 5分 | 应用相关三维采矿设计软件建立三维采矿模型和三维排土场模型，具备辅助完成露天煤矿年度生产计划设计的能力，可实现采掘场开采工作面、开采程序、煤层选采和排土工作面等优化设计功能，并输出相关设计报告、三维开采模型和三维排土模型成果。 | 5 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
| 四、智能穿爆 5分 | 智能穿爆 5分 | 钻机具备智能精准定位、炮孔设计参数自主接收、自动布孔、护孔、测孔、随钻测量等功能。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 实现钻机运行状态参数实时监测、异常报警、故障智能诊断、故障预测功能。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 具备爆破警戒区域的远程监控和及时预警功能。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
| 五、矿山工程 35分 | 单斗—卡车间断工艺 35分 | 单斗挖掘机具备智能远程操控功能。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  |  | 单斗挖掘机具备智能精准定位、轨迹回放及预警、能耗监测、运行状态参数实时监测、异常报警、故障诊断、故障预测等功能。 | 25 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 建立卡车智能调度管理系统，实现自动精确计量、终端通信、智能配车、高精地图显示、路径智能规划、智能导航、轨迹回放、调度图表、统计查询、运行数据分析等功能。 | 5 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 半连续工艺 35分 | 单斗挖掘机具备智能远程操控功能。 | 3 | 现场查验，不符合要求扣3分。 |  |
|  |  | 单斗挖掘机具备智能精准定位、轨迹回放、铲齿健康状态监测及预警、能耗监测、运行状态参数实时监测异常报警、故障诊断、故障预测等功能。 | 5 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 实现卡车超速报警；实现胎压、能耗、运行状态参数实时监测异常报警、故障诊断、故障预测等功能。 | 5 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 建立卡车智能调度管理系统，实现自动精确计量、终端通信、智能配车、高精地图显示、路径智能规划、智能导航、轨迹回放、调度图表、统计查询、运行数据分析等功能。 | 3 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 破碎站（包括半移动和自移动）具备远程智能操控功能，实现无人值守。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 破碎站装备实现温度、压力、油位等运行参数的在线实时监测，具备异常信号报警功能。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 破碎机具备断电、过载、失速、堵料、卡料反转等状态实时监测、自主保护功能。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 给料机实现无极调速，具备过载、失速等异常情况自主分析调节功能。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 建立带式输送机远程视频监控、运行状态在线监测及预警系统，实现堵料、打滑、拉绳、撕裂、跑偏、温度、振动、功率等数据的接入与预警保护。 | 3 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 具备料仓物料量、温度、粉尘浓度、可燃性气体浓度的实时监测预警功能。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 实现工作区域人员定位及智能识别，具备非工作人员闯入及时报警功能。 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1.5分。 |  |
| 六、智能辅助 30分 | 边坡监测 20分 | 边坡监测预警报警功能应接入调度中心。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分。 |  |
|  |  | 采场、排土场危险边坡实现卫星定位系统在线实时监测。 | 10 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  |  | 具有监测数据综合分析、预警报警功能的边坡监测能力。 | 5 | 现场查验，按完成比例得分。 |  |
|  | 防排水 4分 | 排水泵站应具有水位自动监测功能和根据水位情况自动选择水泵启停。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 排水泵站应具备集中监控、无人值守功能。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  |  | 对集水坑、水池应具有水位自动监测功能和根据水位情况自动选择正常水泵及暴雨水泵启停。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  | 防灭火 3分 | 建立煤层自燃监测系统，实现对采场煤层温度的远程监测及预警功能。 | 1.5 | 现场查验，不符合要求扣1.5分。 |  |
|  |  | 进行指标性气体监测，实现气体的远程监测及预警功能。 | 1.5 | 现场查验，不符合要求扣1.5分。 |  |
|  | 供配电 3分 | 变电所应具备集中监控、无人值守功能。 | 1.5 | 现场查验，不符合要求扣1.5分。 |  |
|  |  | 供配电系统具备智能开关和关键负荷电缆的测温、报警、自动防灭火功能。 | 1.5 | 现场查验，不符合要求扣1.5分。 |  |
| 七、生产经营管理 6分 | 生产计划及调度管理 2分 | 具有生产计划功能、日常调度管理功能、值班自动化管理功能。 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分。 |  |
|  | 生产技术管理1分 | 具有作业规程及安全措施编制和审批、技术资料、专业图纸设计、工程进度跟踪、生产与技术指标等无纸化管理功能。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  | 机电设备管理1分 | 具有设备台账管理、检测检验管理、大型固定设备履历簿管理功能，具有定期自动运维管理及配件库存识别功能。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  | 经营管理 2分 | 包括办公自动化管理、企业管理信息化等系统，各系统之间能交互数据。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
|  |  | 企业管理信息化系统包括财务管理、成本管理、合同管理、物资供应管理、仓储管理等系统，且提供规范化数据接口。 | 1 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分。 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |

注：若涉及到两种及以上的露天开采工艺，则在评定时应同时评定，各工艺的算数平均值作为工艺项的最终得分：L=（L1+…+Ln）÷n。

式中：L——露天煤矿智能化评定考核得分；L1——第1种生产工艺考核得分；Ln——第n种生产工艺考核得分。若因生产工艺等原因导致缺少相关指标（如连续式开采工艺可能不涉及智能穿爆），则取该项指标总分值的80％作为该项得分。

评定专家：                                                               评定组长：

贵州省能源局办公室                         2024年1月16日印发